# SPY SP-6020D-FW Soft WarmLight IR DOME 4 in 1  KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera 1/2.9" SC2237 NIR görüntü sensörüne sahip olmalıdır.

- Kameranın görüntü formatı PAL (Phase Alternate Lines) olmalıdır.

- Kamera 2 Mega Piksel 1920(H) x 1080(V) çözünürlüğü destekleyen Analog HD (AHD)-HDTVI-HDCVI ve CVBS teknolojisine sahip olmalıdır.

- Kamerada 2 Mega Piksel çözünürlüğü destekleyen 3.6 mm Sabit  lens bulunmalıdır.

- Kamerada, gün ışığının yeterli olduğu ortamlarda renkli görüntü, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda siyah beyaz görüntüyü sorunsuz şekilde elde edilebilmesini sağlayan True Day&Night özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, gündüzleri sensöre gelen kızıl ötesi ışıkları engelleyen, geceleri ise devre dışı kalarak sensörün kızıl ötesi ışıklardan faydalanmasını sağlayan görüntü sensörü önüne yerleştirilmiş mekanik IR Cut Filtreye sahip olmalıdır.

- Kamerada en az 2 adet 3500K soft warm light bulunmalı, kamera gece moduna geçtiği durumlarda bu ledler sayesinde min. 20-25 metre gece görüş için aydınlatma mesafesine sahip olmalıdır.

- Kameranın minium ışık oranı IR Led’ler açıkken 0.01 Lux olmalıdır.

- Kamerada On Screen Display (OSD) menü özelliği olmalı ve bu özellik koaksiyel kablo üzerinden kameranın bağlı bulunduğu kayıt cihazının menüsü aracılığı ile yapılabilmelidir.

- Kamera Analog HD (AHD)/ HD TVI / HD CVI ve SD Analog modlarını desteklemeli ve bu özelliklere sahip kayıt cihazlarında çalışmalıdır.

- Kamerada Renk dinamiğini ayarlamamıza yarayan White balance özelliği olmalı ve bu özellik ATW/MWB olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) Özelliği olmalı ve bu sayede farklı ışık seviyelerinde en iyi ışık seviyesini belirleyerek en ideal görüntüyü verebilmelidir.

- Düşük ışık seviyelerinde dijital gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayarak görüntüde oluşan kumlanmaları gidermeye yarayan 1-15 arası ayarlanabilen Digital Noise Reduction (DNR) özelliği olmalıdır.

- Kameranın S/N oranı (video sinyal gürültü oranı) 52 dB’den Fazla (AGC Kapalı) olmamalıdır.

- Kameranın Electronic Shutter (Elektronik Perdeleme) değeri 1/25s ~ 1/50.000 sn, 1/30s ~ 1/50.000 sn. arasında kamera tarafından otomatik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (Internal) olmalıdır.

- Kameranın video çıkışı BNC Konnektör tipte olmalıdır.

- Kamera dış ortamlarda kullanıldığında mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışabilmesi için IP 66 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Kamera -20°C ~ +60°C sıcaklıkları arasında, %10 ~ %90 nem oranlarında çalışabilir yapıda olmalıdır

- Kamera DC 12V  güç beslemesi ile çalışabilmelidir.

- Kameranın Gama Değeri 0,45 olmalıdır.

- Kamera CE uyum sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 2 yıl üretici veya ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.

.