Averdigi AD-9520BV 2MP Varifocal Bullet İp Kamera

- Teknik Şartnamesi

- Kamera 1/2.9" progressive scan CMOS Sensöre Sahip olmalıdır.

- 0,08 Lux @F 2.0 @ 0 Lux @ F2.0 (IR Led Açık) ışık değerinde renkli görüntü vermelidir.

- Shutter (Pozlama) değeri 1/25 ~ 1/100.000 sn  aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamera Gece ve Gündüzü ışık farkını algılayan IR-Cut Filtreye sahip olmalıdır. Filtre Aktifken Gece görüş devreye girmelidir.

- Kamerada 6 adet Array led olmalıdır.

- Kamerada Dijital Gürültü Giderici 3D-DNR Özelliği bulunmalıdır.

- Kamera Digital WDR ile ışık parlamalarını önlemelidir.

- Kamera 2 Megapiksel , 2.8mm -12 mm Lense Sahip olmalıdır.

- Kamera Gece Görüş Mesafesi 45-50 m'ye kadar olmalıdır.

- Kamera Dual Stream ( Çoklu Akış ) Özelliğine sahip olmalıdır. Birincil Akış

( Main Stream ) : H.265, H.264 Codeclerini desteklemelidir.

- Kameraya ait ikincil akış ( SubStream ) H.265 / H.264 ve Codeclerini desteklemelidir.

- Kamera Maksimum Band genişliği 8 Mbps olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera Sensörü 1920x 1080 Çözünürlüğü desteklemelidir ve bu çözünürlük değerinde ;

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ana Akış Değerinde bu koşulları sağlamalıdır.

- Kamera ikincil Akış ( Sub Stream ) Çözünürlükleri ve Frame değerleri aşağıdaki gibi ayarlanabilir olmalıdır.

50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

- Kamera üzerinden satürasyon, Parlaklık , Kontrast , Keskinlik gibi renk ve ışık teknik ayarları yapılabilmelidir.

- Kamera üzerinde görüntü aynalama ve döndürme özeliği olmalıdır.

- Kamera AGC olarak bilinen otomatik kazanç sistemini desteklemelidir.

- Kamera Web arayüzüne sahip olmalıdır.

- Kamera Gece / Gündüz mod geçişleri fabrikasyon olarak otomatik modda olmalıdır.

- Kamera ; Network kaybında, IP çakışması olduğunda, illegal istenmeyen bir giriş olduğunda , SD Kart hatası olduğunda , SD Kart Full dolduğunda bilgi sağlayan alarm özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada dahili olarak POE desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 12V besleme çıkışı bulunmalıdır

- Kamera Dahili olarak Micro SD / SDHC / SDXC Kart desteği bulunmalıdır.

- Kameraya maksimum 128 GB SD kart takılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde Hareket Algılama Özelliği olmalıdır.

- Kamera Hareket Algılama özelliği ile Hareket Anında E-mail gönderebilmelidir.

- Kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour Network Protokollerini desteklemelidir.

- Kamera üzerinde 4 Bölge Maskeleme yapılabilmelidir.

- Kamera ONVIF protokolünü desteklemelidir.

- Kamera 32 Kullanıcı desteği bulunmalıdır. 3 farklı yetki düzeyine sahip olmalıdır.

- Kamera (-20° C to 50° C) Ortam Sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

- Kamera IP66 Koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera üzerinde yapılan ayarlar dışarı alınabilir – içeri aktarılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera kendi üzerinde yapılan işlemleri sorgulatabileceğimiz log kaydı tutabilmelidir.

- Kamera üzeirnde web ve RTSP yetkilendirme ayarları yapılabilmelidir.

- Kamera doğrudan Platform üzerinden erişime sahip olmalıdır. Bu sayede port yönlendirmeden internet üzerinden izlemeye açılabilmelidir.

- Kamera ONVIF Protokolü desteklemelidir. ONVIF Protokolü sayesinde başka üreticiye ait kayıt cihazları ile uyumlu çalışabilir yapıda olmalıdır. ONVIF etkinleştirilebilir veya pasif edilebilir yapıda olmalıdır.

- SD Kart üzerine yapılan kayıtlar doğrudan kamera arayüzünden izlenebilir yapıda olmalı ve kayıt zamanı planlanabilmelidir.

- Kamera CE uyum sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 2 yıl üretici veya ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.