AD-850B IP BULLET KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera Sensörü 1/2.5"   PS5510 CMOS Sensör  olmalıdır.

- Kamera 5 Megapikselde tekabül eden 2560*1920 Çözünürlüğü desteklemelidir.

- Kamera Dual stream yapısında olmalıdır.

- Kamera H.264/H.264+ ve H265/H.265+ Video Codec’lerini desteklemelidir.

- Kamera iki megapiksel de en az 25 Frame sayısına ulaşabilmelidir.

- Kamera Shutter değeri Oto ve Manual olarak ayarlanabilmelidir. Aralığı  1/50~1/100000s

Arasında olmalıdır.

- Kamerada gece ve gündüze geçişleri otomatik sağlayan ICR bulunmalıdır.

- Kamera Gece Görüşü En az 25-30 Metre olmalıdır.

- Kamera üzerinde 18 adet SMD LED Bulunmalıdır.

- Kamera 3.6mm sabit lense sahip olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak POE desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 12V besleme çıkışı bulunmalıdır.

- Kamerada ONVIF desteği bulunmalıdır.

- Kamera Nesneye göre gece görüş gücünü arttıran SMART-IR özelliğini desteklemelidir.

- Kamerada D-WDR ( digital wide dynamic range özelliği bulunmalı ) ve web arayüzünden yönetilebilmelidir.

- Kamerada düşük ışık hassasiyeti ayarlarını otomatik içeren profil modu bulunmalıdır.

- Kamerada yazılımsal olarak Aynalama resim döndürme özelliği bulunmalıdır.

- Kamera üzerinden Video üzerine ( OSD ) isim verilebilmelidir. Konumu belirlenebilmelidir.

- Kamera OSD ayarları üzerinde saat-tarih bölgeside belirlenebilmelidir. Ekran üzerinde sağa – sola taşınabilmelidir.

- Kamera IP Filtreleme yapabilmelidir. Kara liste IP adresi oluşturulabilmelidir.

- Kamera DDNS Protokolünü desteklemelidir.

- Kamera SMTP Protokolünü desteklemelidir.

- Kamera NTP Protokolünü desteklemelidir.

- Kamera UPNP Protokolünü desteklemelidir.

- Kamera FTP Prokotolünü desteklemelidir.

- Kamera RTSP Protokolünü desteklemelidir.

- Kamera P2P Teknolojisini desteklemeli, sabit IP olmadan ve port açılmadan uzaktan izlenebilmelidir.

- Her Kameranın Kendisine özel QR Kodu olmalıdır.

- Kamerada TCP Port, http Port ve Onvif portu ayrı ayrı belirlenebilmelidir.

- Kamera DHCP Protokolünü desteklemeli , sistemden boştaki bir IP adresini otomatik olarak alabilmelidir.

- Kamera web arayüzünde Türkçe desteği olmalıdır.

- Kamera kendi üzerinde Hareket algılama yapabilmelidir.

- Hareket algılama alarmları sonucunda kamera Pop-up yapabilmeli, E-mail gönderebilmeli veya FTP ye dosya gönderebilmelidir.

- Kamera üzerinde farklı kullanıcılar açılabilirve yetkileri ayrı ayrı belirlenebilir.

- Kamera üzerinde otomatik yeniden başlatma özelliği bulunmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden güncellenebilir, reboot edilebilir, fabrika ayarlarına döndürülebilir yapıda olmalıdır.

- Kamera kendi üzerinde log kaydı tutabilmelidir.

- Kamera konfigürasyonları dışarı-içeri aktarılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web ara yüzü üzerinden canlı olarak görüntülenebilmelidir.

- Kamera web arayüzü üzerinden parlaklık,kontrast, keskinlik ve doygunluk ayarları yapılabilmelidir.

- Kamera versiyonu WEB üzerinden görüntülenebilmelidir.

- Kamera Web arayüzü üzerinden manuel olarak kayıt yapılabilmelidir.

- Kamera Web arayüzü üzerinden ekran görüntüsü alınabilmelidir.