MS-C5374-PB

# 5 Mega Piksel Balıkgözü Kamera Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.8" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 15 metre olmalıdır.

- Kamerada 4 adet büyük array Matrix Dot LED bulunmaktadır.

- Kamera 1.25mm@F2.0 Lense sahip olmalıdır.

- Görüş açısı ; 360° ‘dir (Tavan veya Masa montajında) . Yan duvar montajında 180 derecedir.

- Kameranın piksel sayısı 5 megapiksel (2592x1944) olmalıdır.

- Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır..

- Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0 lux olmalı F değeri ise 1.2 olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minumum Aydınlatma oranı 0.005 Lux olmalı F değeri 1.2 olmalıdır.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100/1000 network girişi bulunmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. ( NFS, SMB/ CIFS)

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz  2592x1944 çözünürlükte en az 30 fps Görüntü vermelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 desteklemelidir.

- Kamera PoE besleme ile çalışmalıdır.(opsiyonel 12V  DC kullanılabilir.)

- Kameranın Onvif Profile G, Q, S, T protokol desteği olmalıdır.

- Cihaz, ONVIF (Open Network Video Interface Forum – Açık Network Video Ara yüzü Forumu) TAM ÜYE (ONVIF FULL MEMBER üyesi) olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- İp kameranın çalışma ısısı -40 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Kameranın Φ140mmX45.4mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1100 gram olmalıdır.

- Kamera Kasası Vandal Prof Yapıda olmalıdır. IK-10 Metal Sınıfı olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- IR Led devredeyken kamera maksimum 6.6W enerji tüketmelidir.

- Kameranın  çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi arayüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- SIP Protokolü desteği bulunmalıdır.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Backlight Compensation , 3d-DNR , ROI Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB ‘ a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL Protokollerini desteklemektedir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp , bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamerada Wide dynamic range ( WDR ) Özelliği bulunmalı ve 120 dB’e kadar arttırılabilir olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

- Kamera Starlight teknolojisini desteklemelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Bitrate kontrolü CBR veya VBR olarak ayarlanabilmelidir.

- Maksimum bitrate değeri 16384 kbps olmalıdır.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir. Ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera dijital anti sis özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliğ network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir.Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera Backlight Compensation ( BLC ) Özelliğini desteklemelidir.

- Kamera HLC özelliğini desteklemelidir.

- Kamerada dahili olarak , 10 adet Video analiz bulunmaktadır.

( Kişi sayma ,Bölge giriş ihlali , Bölge Terk ihlali , insan algılama, Oyalanma analizi , gelişmiş hareket algılama,  sınır ihlali , Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 Ses formatlarını desteklemelidir.

- Kamera H.265 ( HEVC ) , H.264 , MJPEG Video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera Bit Rate Degeri 16Kbps~16Mbps arasında VBR veya CBR olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet Mikrofon bulunmalıdır.

- Kamerada Akıllı Stream Özelliği bulunmalıdır.

- HLC ve WDR Özelliği saatlere göre periyodik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera gün içerisinde fotoğraf çekip otomatik olarak Mail gönderebilir veya SD Karta kayıt ettirilebilir yapıda olmalıdır. ( Snapshot fonksiyonu.)

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.