- AD5004T XVR – 4 Kanal 5M-N XVR Kayıt Cihazı ŞARTNAME;

- Dijital Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı başka ekipmanlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği  “Standalone ” bir dijital kayıt cihazı olacaktır

- Dijital Kayıt Cihazı, PC Server mainboardları üzerine ilave edilen Görüntü yakalama kartları ( Capture Card ) ile oluşturulmuş, ticari işletim sistemlerine bağımlı olarak çalışan ve bu bağımlılık sebebiyle sürekli halde güvenilir ve stabil bir performans sunma yüzdesi düşük olan PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır

- Dijital Kayıt Cihazının en az 4 adet BNC  video girişi bulunmalıdır.

- Dijital Kayıt Cihazı AHD, TVI, CVI, ANALOG, İP teknolojilerini desteklemelidir.

- Dijital Kayıt cihazı Hybird tablosu kanal sınırı olmadan kullanılmalıdır. Örnek; 3 ip kamera, 1 analog yada 1 analog kamera, 5 ip kamera vb. kullanılmalıdır.

- Dijital Kayıt Cihazının en az 4 adet ip kamera desteği olmalıdır.

- Dijital kayıt cihazı her kanal için coaxial ses desteklemelidir.

- Cihazda 1 adet ses girişi 1 adet çıkışı bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet VGA 1 adet HDMI 1 adet TV çıkışı bulunmalı aynı anda çalışabilmelidir.

- VGA ve HDMI çıkış çözünürlükleri ayarlanabilir (1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080 50Hz,1920x1080 60Hz) olmalıdır.

- Dijital Kayıt Cihazı üzerinde tutulmakta olan görüntü kayıtları, canlı izleme, kayıt izleme ( Playback ) , ya da network erişimi ile cihazın takip ve kumanda edilmesinden etkilenmeyecektir.

- Dijital Kayıt Cihazının tüm görüntü kanalları için toplam canlı gösterim 5MN (1280x1944) 32 Fps/ 4MN 44 Fps / 3MN 60 Fps/ 1080P (1920x1080) 72 Fps / HD 720P (AHD) Real Time / 960H (Analog) Real Time kayıt yapabilmelidir.

- Sıkıştırma tekniği  H.264/H265 olmalıdır.

- Cihazdan USB ile alınan yedekler AVİ formatında olmalıdır.

- Cihazda en az  3 adet USB çıkışı bulunmalıdır.

- Digital Kayıt Cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir

- Dijital Kayıt Cihazı üzerindeki kayıtların depolandığı Harddiskler, aynı model başka bir dijital kayıt cihazına Harddisk formatlama işlemine gerek duyulmaksızın takılabilmeli ve kayıtlı görüntüler bu dijital kayıt cihazından da izlenebilmelidir.

- Cihaz sürekli, harekete duyarlı  ve anlık kayıt yapabilmelidir.

- Cihazda tut bırak (kamera sıralaması) özelliği olmalıdır.

- Cihazda geçmiş kayıt izlenirken bar çubuğu sayesinde istediğiniz dakika ve saniyeye gidebilmelidir.

- Cihazda tur özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz  1080p 4 kanal kayıt izletmelidir.

- Dijital Kayıt Cihazı operatör tarafından girilen gün ve saatteki kayıtları otomatik olarak bulabilmelidir.

- Dvr sistemi aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilmelidir..

- Aynı anda uzaktan ya da localden bağlanan USER kullanıcı sayısı sınırsız olmalıdır.

- Cihaz cloud özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz p2p özelliğini desteklemelidir. Bu özellik sayesinde sabit ip'ye ve port açmaya gerek kalmdan id üzerinden cihaza bağlantı sağlanmalıdır.

- Cihazda 3g modem desteği bulunmalıdır.

- Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.

- Cihazın PTZ kontrol özelliği olacaktır.

- Görüntüyü ekranda 1–4 bölebilir  olmalıdır.

- Cihaz 1 adet SATA hdd desteklemelidir.

- Cihaz 1 x 6  tb harddisk desteklemelidir.

- Cihaz kameralara sabotaj olduğunda alarm verebilmeli, cihazda sabotaj alarm özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda 1 kanal insan algılama ve 1 kanal yüz algılama analizi olmalıdır.

- Cihaz iPhone,Android ve Tabletlerden uzak erişimden izlenebilmelidir.

<

- Cihazın uzak erişimde ana akış ve ekstra akış olarak kullanıcının bağlanırken seçebileceğin iki adet görüntü akışı olmalıdır.

- Cihazın yetkisiz kullanımını engellemek için şifre koruması olmalıdır.

- Cihazda canlı yayında sınırsız dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihazdaki internet transferi için en az 3 adet seviye olmalıdır.

- Kameralara en az 16 karakter isim verilebilmelidir.

- Cihazda 512k ile 2560k arası bandwith kontrol özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda LOG tutma özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda alarm öncesi kayıt (pre-alarm) özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda kanal başına fps ayarı bulunmalıdır.

- Cihazda kullanıcı yetkilendirmesi  mutlaka olmalıdır.

- Cihazın mobil yazılımı 4 kanalı tek ekranda izletmelidir.

- Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı yapılabilmelidir.

- Uzak erişimde cihaza tam kontrol olmalıdır. Cihaz bu sayede, saat tarih ayarı, geçmiş kayıtları izleme, ptz kontrolü ve görüntü modları değiştirilebilmelidir.

- Uzak erişimde CMS yazılımı bulunmalı bu yazılım 64 adet kamerayı tek bir ekranda gösterebilmelidir.

- CMS yazılımı farklı farklı yerlerdeki  aynı model 4,8,16,24,32 kanal dvr kayıt cihazlarına ve bağlanabilmelidir.

- Uzak erişimdeki portlar değiştirilebilmelidir.

- Dijital Kayıt Cihazı, 12V 4 A DC besleme kaynağı ile çalışacaktır