UNV NVR508-64B 64 Kanal NVR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- NVR kayıt cihazının en az 64 kanal ip kamera desteği bulunmalıdır.

- Cihazda 1 Ses girişi 1 Ses çıkışı bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet VGA 1080p, 1 adet HDMI 4K çıkışı bulunmalıdır.

- Sıkıştırma tekniği Ultra 265/H.265/H.264 olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının, network kayıt, video akış (Bandwidth) bant genişliği 320Mbps (Incoming) ve 160Mbps (Outgoing) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı tanımlanan 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF network IP kameraları canlı gösterimine ve video kayıt depolayabilmesine sahip olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazı sabit ve DHCP IP protokollerini desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazında DDNS desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında mail gönderme bulunmalıdır.

- Cihazda ONVİF ve RTSP Protokollerini desteği olmalıdır.

- Cihazda 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0 girişi bulunmalıdır.

- Cihazda 16 alarm girişi ve 4 alarm çıkışı bulunmalıdır.

- Cihaz 2 Yollu ses İletişimi destekliyor.

- Cihazda RS-485 Girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazı elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir

- Cihaz sürekli, harekete duyarlı ve anlık kayıt yapabilmelidir.

- Cihazda geçmiş kayıt izlenirken bar çubuğu sayesinde istediğiniz dakika ve saniyeye gidebilmelidir.

- Cihaz aynı anda 16 Kanal kayıt izleme yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı operatör tarafından girilen gün ve saatteki kayıtları otomatik olarak bulabilmelidir.

- NVR sistemi aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve canlı izleme yapabilmelidir.

- Cihaz P2P özelliğini desteklemelidir. Bu özellik sayesinde sabit ip‘ye ve port açmaya gerek kalmdan id üzerinden cihaza bağlantı sağlanmalıdır.

- Cihazın USB Mouse desteği olmalıdır.

- Cihaz Video kaybını desteklemelidir, Cihazda video kaybı algıladığında Sesli uyarı, Mail gönderme ve Anlık Görüntü ayarları yapılmalıdır.

- Cihaz mobil yazılımda geçmiş kaydı izletmelidir.

- Cihazda PTZ kontrol olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı en az 8 adet sata harddisk yuvası olmalı ve 2TB/3TB/4TB/6T/8TB/10/12TB SATA hard diskleri kullanabilmelidir.

- Görüntüyü ekranda 1/4/6/8/9/16/25/36/64 bölünmelidir.

- Cihaz mobil yazılımdan iPhone ve Android cep telefonundan izlenebilmelidir.

- Cihazda kamera isimlendirmesi yapılabilmelidir.

- Cihaz log tutmalıdır.

- Kayıt cihazında OSD ayarı olmalıdır. Cihaz bu sayede kamera ismi, tarih gösterimi, saat gösterimi gibi ayarları ara yüz de konumlandırabilmelidir.

- Uzak izlemede herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan web browserdan bağlantı yapılabilmelidir.

- Cihazda ip kamera arama menüsü bulunmalıdır. Cihaz bu menüden ağdaki ONVİF protokolü ve kendi protokolündeki kameraları bulup eklemelidir.

- Cihaz ağ üzerinden firmware güncellemeyi desteklemelidir.

- Cihaz uzak erişimde müdahalede tam kontrolü desteklemelidir.

- Uzak erişim yazılımı (CMS) en az 64 tane kamerayı tek bir ekranda gösterebilmelidir.

- NVR kayıt cihazı (overwrite) üzerine yaz fonksiyonunu desteklemelidir. Bu özellik sayesine HDD’ler dolduktan sonra ilk günkü kaydı silerek kayda devam etmesini sağlamalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı -10°C~+ 55°C olmalıdır.

- Cihazın nem çalışma oranı ≤ 90% RH olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 442mm × 426mm × 89mm olmalıdır.

- Dijital Kayıt Cihaz 100~240V AC Güç Tüketimi: ≤ 32W (HDD olmadan) besleme kaynağı ile çalışacaktır.

- Cihazın ağırlığı 4 Kilogram (HDD olmadan) olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.