
GU-CI-AC4614T
4 Mega Piksel IP Bullet Kamera Teknik Şartnamesi
1. Görüntü Sensörü 1/3" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

2. Cihaz 2560x1440 çözünürlükte 60Hz: 25fps (2560x1440), 50Hz: 25fps(2560x1440) görüntü vermelidir.
3. Kameranın piksel sayısı 4 megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
4. Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.004Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.
5. Kameranın deklanşör hızı 1/5 ~ 1/20000 s olmalıdır.

6. Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.
7. Kamera yavaş çekimi desteklemelidir.

8. Kameranın beyaz dengesi otomatik/manuel olmalıdır.

9. Kamera 2.8mm lens odağına olmalıdır.

10. Kameranın F-değeri F1,6 olmalıdır.

11. Kameranın lensi sabit olmalıdır.

12. Görüş açısı; H96° /D113° /V52° olmalıdır.

13. Kamerada IR Mesafesi 25 metre olmalıdır.

14. Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

15. Kamerada dijital wide dynamic range (WDR) özelliği bulunmalıdır.
16. Kamera, 3d-DNR özelliklerini desteklemelidir.

17. Cihazın döndürme modu, keskinlik, kontrast, doygunluk, parlaklık ayarı web üzerinde yapılabilmelidir.

18. Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

19. Kameranın Frame hızı:

Main Stream: 
60 Hz. Max. 25fps@(2560 x 1440), 50 Hz. Max. 25fps@(2560x1440);

Sub Stream: 
60 Hz. Max. 25fps@(640x480), 50 Hz. Max. 25fps@(640x480) olmalıdır.

20. Kamerada, titreşim önleme, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran fonksiyonları bulunmalıdır.

21. Kamera 2 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

22. Cihazın sıkıştırma formatı H.264 ve H.265 desteklemelidir.

23. Kamera Bit Rate Değeri 512Kbps~4Mbps arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
24. Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 512 GB ‘a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.
25. Kamera TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, IPv4, NTP protokollerini desteklemelidir.
26. Kameranın siber güvenlik özellikleri; HTTP, WSSE için parola koruması, karmaşık parola, filigran, temel ve özet kimlik doğrulama ve Açık Ağ Video Arayüzü için özet kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulaması bulundurmalıdır.
27. Kamerada dahili mikrofon bulunmalıdır.
28. Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.
29. Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır. 

(Gelişmiş hareket algılama, insan araç algılama, saldırı algılama, çizgi geçişi, bölge giriş ve çıkış ihlali, akıllı fonksiyonların sınırları, olay kaynağı, etkinlik eylemi)

30. Kamera olay kaynağı, video kurcalamasında, ağ bağlantısı kesildiğinde, IP adresi çakıştığında, hareket, çeşitli AI işlevleri, ani ses artışı azalmasında aktif hale gelmelidir.

31. Kamera etkinlik senaryoları, e-posta gönderimi, alarm çıkışı üzerinden tetikleme, FTP / NAS'a yükleme, SD kart kaydını veya görüntü yakalamayı tetikleme gibi senaryolarda aktif hale getirilebilmelidir.
32. Kamerada IP67 sertifika ve CE, EAC, FCC, RoHS düzenlemesi uyumlu olmalıdır.
33. Kamera ONVIF, SDK/API standardı olmalıdır.

34. Ip kameranın çalışma ısısı -35 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

35. Kameranın çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

36. Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır. 
37. PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

38. IR Led devredeyken kamera maksimum 5.5W enerji tüketmelidir.
39. Cihazın monte özellikleri, Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama şeklinde olmalıdır.
40. Cihazın ölçüleri 71mmX151mm olmalıdır.

41. Cihazın ağırlığı 400 gram olmalıdır.

42. Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

43. Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır. 
44. Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.
3

