GU-CI-AP12616F

12 Mega Piksel Panoramik Lens Fisheye IP Kamera
Teknik Şartnamesi
[image: image1.png]



1. Görüntü Sensörü 1/2.3" Progressive Scan CMOS olmalıdır.
2. Cihaz 4000x3000 çözünürlükte 60Hz: 15fps, 50Hz: 15fps Görüntü vermelidir.
3. Kameranın piksel sayısı 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
4. Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.14Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.
5. Kameranın deklanşör hızı 1/5 ~ 1/20000 s olmalıdır.

6. Kameranın beyaz dengesi otomatik/manuel olmalıdır.

7. Kamera 1.6 mm lense sahip olmalıdır.

8. Kameranın F-değeri F2.0 olmalıdır.

9. Kameranın lensi sabit olmalıdır.

10. Kamerada 4x dijital zoom olmalıdır.

11. Görüş açısı; 360° olmalıdır.

12. Kamerada IR Mesafesi 10 metre olmalıdır.

13. Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

14. Kamerada Dijital WDR özelliği olmalıdır.

15. Kameranın BLC, HLC, 3D DNR gelişmiş Fonksiyonları olmalıdır.

16. Backlight Compensation, 3d-DNR özelliklerini desteklemelidir.

17. Cihazın döndürme modu, keskinlik, kontrast, doygunluk, parlaklık ayarı web üzerinde yapılabilmelidir.

18. Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

19. Kamerada 4 bölge, dikdörtgen maskeleme olmalıdır.
20. Kamerada olağandışı ses algılama (örnek: havlayan köpekler, ağlayan bebekler, silah sesleri, ani ses artışı ve azalması) özelliği olmalıdır.
21. Kameranın Frame hızı:

Main Stream: 
60 Hz. Max 15fps@(4000 x 3000), 50 Hz. Max. 15fps@(4000 x 3000), 60 Hz. Max 30fps@(3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520),

50 Hz. Max. 25fps@(3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520);
Sub Stream: 
60 Hz. Max 15fps@(1280x960, 640x480), 50 Hz. Max. 15fps@(1280x960, 640x480);
3rd Stream:
60 Hz. Max.15fps@(640x480), 50 Hz. Max.15fps@(640x480), olmalıdır.

22. Kamerada tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, IP adres filtresi fonksiyonları bulunmalıdır.
23. Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

24. Cihazın sıkıştırma formatı H.264, H.264+ ve H.265, H.265+ desteklemelidir.

25. Kamera Bit Rate Değeri 256Kbps~16Mbps arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
26. Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB ‘a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.
27. Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP protokollerini desteklemelidir.
28. Kameranın siber güvenlik özellikleri; farklı parola seviyeleri, parola koruması, karmaşık parola, HTTP/HTTPS için özet kimlik doğrulama , IP adresi filtresi, ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2, AES 256 şifreleme, Brute Force Gecikme Koruması, Signed Firmware dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleriyle desteklenmelidir.
29. Kamerada 1 adet ses girişi 1 adet ses çıkışı bulunmalıdır.
30. Kamera üzerinde 1 adet PoE (RJ45) 10/100 network girişi bulunmalıdır.
31. Kamerada dahili olarak, 3 adet video analiz bulunmalıdır.
(Hareket algılama, olay kaynağı, etkinlik eylemi)
32. Kamera etkinlik senaryoları, e-posta gönderimi, alarm çıkışı üzerinden tetikleme, video kaydını veya görüntü yakalamayı tetikleme, ekranda mesaj gösterme, PTZ bağlantısı, sesli komut, sesli uyarı gibi senaryolar aktif hale getirilebilmelidir.
33. Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.
34. Kamerada IP66 sertifika ve CE, EAC, FCC, RoHS düzenlemesi uyumlu olmalıdır.
35. Kamera ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API standardı olmalıdır.
36. Ip kameranın çalışma ısısı -35 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

37. Kameranın çalışma nem aralığı 0-95 % aralığında olmalıdır.

38. Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır. 
39. PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

40. IR Led devredeyken kamera maksimum 9.5W enerji tüketmelidir.
41. Cihazın monte özellikleri, Pan: 0° to 3550°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama şeklinde olmalıdır.
42. Cihazın ölçüleri 120mmX55mm olmalıdır.

43. Cihazın ağırlığı 400 gram olmalıdır.

44. Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

45. Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır. 
46. Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.

2

