GU-CI-HC5647P
5 Mega Piksel Motorize Lens 33X Ptz Speed Dome Kamera
Teknik Şartnamesi
1. Görüntü Sensörü 1/2.7" Progressive Scan CMOS olmalıdır.
2. Cihaz 2592x1944 çözünürlükte 60Hz: 30ips, 50Hz: 25ips Görüntü vermelidir.
3. Kameranın piksel sayısı 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
4. Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.003Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.
5. Kameranın deklanşör hızı 1/5 ~ 1/20000 s olmalıdır.

6. Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.
7. Kamera yavaş çekimi desteklemelidir.

8. Kameranın beyaz dengesi otomatik/manuel olmalıdır.

9. Kamera 4.3-142mm motorize lense sahip olmalıdır.

10. Kameranın F-değeri F1,6 olmalıdır.

11. Kameranın lensi sabit olmalıdır.

12. Kameranın optik zoom oranı 33x olmalıdır.
13. Kamerada 16x dijital zoom olmalıdır.

14. Görüş açısı; H55°∼H2.3°/D68°∼D2.8°/V42°∼V1.7° olmalıdır.

15. Kamerada IR Mesafesi en az 150 metre olmalıdır.
16. Kameranın renk özellikleri otomatik / renkli / S&B seçeneklerini desteklemelidir.
17. Kamerada Wide dynamic range (WDR) Özelliği bulunmalı ve 120dB Super WDR olmalıdır.

18. Kameranın BLC, HLC, 3D DNR gelişmiş fonksiyonları olmalıdır.

19. Backlight Compensation, 3d-DNR özelliklerini desteklemelidir.

20. Cihazın döndürme modu, renk, ışık, keskinlik, kontrast, doygunluk, parlaklık ayarı web üzerinde yapılabilmelidir.
21. Kamerada olağandışı ses algılama (örnek: havlayan köpekler, ağlayan bebekler, silah sesleri, ani ses artışı ve azalması) özelliği olmalıdır.

22. Kameranın ses sıkıştırma formatı G.711 olmalıdır.
23. Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise zamanlanmış veya otomatik olmalıdır.

24. Kamerada 6 bölge, dikdörtgen maskeleme olmalıdır.
25. Kameranın Frame hızı:

Main Stream: 
60 Hz. Max 30fps@(2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080),

50 Hz. Max. 25fps@(2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080);

Sub Stream: 
60 Hz. Max 30fps@(1280x720, 640x480, 320x240),

50 Hz. Max. 25fps@(1280x720, 640x480, 320x240);

3rd Stream:
60 Hz. Max 30fps@(640x480, 320x 240),

50 Hz. Max. 25fps@(640x480, 320x 240);

olmalıdır.

26. Kamerada tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, IP adres filtresi fonksiyonları bulunmalıdır.
27. Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

28. Cihazın sıkıştırma formatı H.264+ ve H.265+ desteklemelidir.

29. Kamera Bit Rate Değeri 8Kbps~8Mbps arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
30. Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB ‘a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.
31. Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP protokollerini desteklemelidir.
32. Kameranın siber güvenlik özellikleri; farklı parola seviyeleri, parola koruması, karmaşık parola, HTTP/HTTPS için özet kimlik doğrulama , IP adresi filtresi, ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2, AES 256 şifreleme, Brute Force Gecikme Koruması, Signed Firmware dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleriyle desteklenmelidir.

33. Kameradaki gizlilik bölgeleri 4 bölge, dikdörtgen şeklinde olmalıdır.

34. Kameradaki patrol sayısı 1 tarama / 4 tur şeklinde olmalıdır.

35. Kameraya 4 adet pattern tanımlanabilmeli ve her tarama için 10 dakika üzerinde kayıt zamanı olmalıdır.

36. Kameraya 255 adet preset sayısı tanımlanabilmelidir.

37. Kameranın pan hız ayarı ayarlanabilir, 0.6° ~ 200°s,  Preset Hızı: 200°/s.

38. Kameranın tilt hız ayarı ayarlanabilir, 0.6° ~ 90°s, Preset Hızı: 100°/s.

39. Kameranın pan hareketi aralığı 360° olmalıdır.

40. Kameranın tilt menzil oranı -10° ~ 90° (auto flip), 215° total olarak ayarlanmalıdır.

41. Kameranın takip fonksiyonları manuel, otomatik izlemeyi sağlamalıdır.

42. Kamerada CVBS çıkışı (1 kanal & BNC & çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480)  bulunmalıdır.
43. Kamerada 1 adet ses girişi 1 adet ses çıkışı bulunmalıdır.
44. Kamera üzerinde 1 adet alarm giriş, 1 adet alarm çıkış birimi olmalıdır.
45. Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.
46. Kamera üzerinde RS-485 arabirimi bulunmalıdır.

47. Kamerada dahili olarak, 14 adet Video analiz bulunmaktadır. 

(Gelişmiş hareket algılama, insan araç algılama, saldırı algılama, çizgi geçişi, kayıp nesne algılama, nesne sayımı, yüz tanıma, plaka tanıma, ısı haritası, kuyruk uzunluğu algılama, kalabalık yoğunluğu algılama, akıllı fonksiyonların sınırları, olay kaynağı, etkinlik eylemi)
48. Kamera etkinlik senaryoları, e-posta gönderimi, alarm çıkışı üzerinden tetikleme, FTP / NAS'a yükleme, video kaydını veya görüntü yakalamayı tetikleme gibi senaryolar aktif hale getirilebilmelidir.
49. Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.
50. Kamerada IP66 sertifika ve CE, EAC, FCC, RoHS düzenlemesi uyumlu olmalıdır.
51. Kamera ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), SDK/API standardı olmalıdır.
52. Ip kameranın çalışma ısısı -30 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

53. Kameranın çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

54. Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır. 
55. PoE özelliği 802.3at standardına sahip olmalıdır.

56. IR Led devredeyken kamera maksimum 25W enerji tüketmelidir.
57. Cihazın ölçüleri 206mmX352mm olmalıdır.

58. Cihazın ağırlığı 3800 gram olmalıdır.

59. Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

60. Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır. 
61. Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.

2

