GU-RN-BT816256N

NETWORK KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- NVR kayıt cihazı 256 kanal olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının, network kayıt, video akış toplam (Bandwidth) bant genişliği 1024 Mbps (800 Mbps giden) olmalıdır.

- Network hattına bağlanacak kameralar: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P çözünürlükte kayıt yapacaktır.

- NVR kayıt cihazı kayıt planlamasını sürekli, olay alarm, hareket, zamanlanmış şeklinde yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında gün, zaman, olay alarm, hareket, zamanlanmış şeklinde arama modu olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında, akıllı arama (insanları, motorlu araçları, motorsuz araçları, izinsiz giriş ve hat geçişini, küçük resimleri, etiketleri, yüzleri ve özellikleri, katılımı, ziyaret sıklığı ve plakaları arama) özelliği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazı maks. 16 kameraya kadar geçmiş kayıt izlemeyi desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazı çerçeve oranı; 4K: 240 fps, 4MP: 480 fps, 2MP: 960 fps şeklinde olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında G.711 ses sıkıştırma formatı bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında olağandışı ses algılama (örnek: havlayan köpekler, ağlayan bebekler, silah sesleri, ani ses artışı ve azalması) özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı USB HDD, USB memory, network harici yedeklemeyi desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazı desteklediği diller (Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe) şeklinde olmalıdır.

- NVR kayıt cihazındaki analizler; hareket algılama, insan ve araç algılama, izinsiz giriş algılama, çizgi geçişi, nesne kaldırma, nesne sayımı, yüz algılama, yüz tanıma, plaka tanıma, ısı haritası, kuyruk uzunluğu algılama, kalabalık yoğunluğu algılama, kurcalama koruması, akıllı işlevlerin sınırları, olay kaynağı, olay eylemi gibi akıllı fonksiyonları bulundurmalıdır.

- NVR kayıt cihazında PTZ kontrolü (Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call) olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı her bir HDD için 16 TB kapasiteyi desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazı hot swappable desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazının dahili depolama alanı 2x32GB olmalıdır.

- NVR kayıt cihazındaki max. client sayısı 20’ye kadar bağlantı kurmalıdır.

- NVR kayıt cihazının sıkıştırma formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+ /H.264 olmalıdır. Aynı anda kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının siber güvenlik özellikleri; farklı parola seviyeleri, parola koruması, karmaşık parola, HTTP/HTTPS için özet kimlik doğrulama, IP adresi filtresi, ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2, AES 256 şifreleme, Brute Force Gecikme Koruması, Signed Firmware dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleriyle desteklenmelidir.

- NVR kayıt cihazında, uzaktan bağlantı 512’ya kadar desteklenmelidir.

- NVR kayıt cihazında, Unicast, Multicast akış yöntemi bulunmalıdır

- NVR kayıt cihazı RAID 0/1/5/6/10 yapısını desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazında 2 adet HDMI çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler HDMI1&2&3: 4K (3840x2160), 2K(2560×1440), 1920x1080, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1900x1200, 1440x900,  1280×1024, 1280×720, 1024×768;

HDMI4: 1920×1080, 1440x 900, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 ayarlanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında 1 adet×ses girişi ve 1 adet×ses çıkışı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 16 Alarm girişi 4 alarm çıkışı olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı en az ”16 x SATA III harddisk” yuvası olmalı ve 2TB/3TB/4TB/6TB/10TB SATA hard diskleri kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında 1 adet x eSATA  olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet 100/1000Mbps self-adaptive RJ45 interface girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 1 adet × USB 2.0 (ön panel), 2 adet × USB 3.0, 1 adet × RS-232, 1 adet x RS-485 (arka panel) girişi olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı olay kaynağı; Hareket, AI İşlevleri, Video Kaybı, Ağ Kesintisi, Video Kurcalama, HDD Dolu, HDD Hatası, Ses Algılama ve Alarm Girişleri gibi senaryolarda tetiklenmelidir.

- Kamera etkinlik senaryoları, e-posta gönderimi, alarm çıkışı üzerinden tetikleme, video kaydını veya görüntü yakalamayı tetikleme, ekranda mesaj gösterme, PTZ bağlantısı, sesli komut, sesli uyarı gibi senaryolar aktif hale getirilebilmelidir.

- NVR kayıt cihazında CE, EAC, FCC, RoHS düzenlemesi bulunmalıdır.

- NVR ONVIF standardı (Profile S, Profile G, Profile T), SDK/API olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının MTBF ömrü 60K saat değerinden büyük olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının çalışma standartları Sıcaklık: -10℃~+50℃ Nem: < 90% olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının beslemesi 2 adet x 230 ~ 240 VAC 50Hz, 60Hz olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının güç tüketimi <8W (HDD olmadan) seviyesinde olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ebatları 440mmX460mmX149mm olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ağırlığı 12200g olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- NVR OEM marka olmamalıdır, global NVR üreticisinin kendi markası olmalıdır.