UNIWIZ- IPC D122-PF28- 2.0 Mega Piksel IR DOME Kamera

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS görüntü sensörüne sahip olmalıdır.

- Kamera 2 Megapikselde tekabül eden 1920x1080 Çözünürlüğü desteklemelidir.

- Kamera 2,8 mm @ F2.1 sabit lense sahip olmalıdır.

- Kamera Dual stream yapısında olmalıdır.

- Kameranın Görüş Açısı H106.7°/V57.1°/D115.7° olmalıdır.

- Kamera Gece Görüşü En az 30 Metre olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık oranı: Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux (IR Açık) olmalıdır.

- Kamera Shutter hızı Oto ve Manual olarak 1~1/100000s Aralığı ayarlanabilmelidir.

- Kameranın Digital Noise Reduction 2D/3D (DNR) olmalıdır.

- Kameranın WDR özelliği olmalı ve bu özellik DWDR olmalıdır.

- Kameranın Dijital Buğu Giderme özelliği olmalıdır.

- Kameranın SN oranı >52dB olmalıdır.

- Kamera Ultra 265, H.265, H.264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın Frame hızı:

Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps; Sub Stream: D1 (720x576), Max 25fps; 640x360,Max 25fps; 2CIF(704x288), Max 25fps; CIF(352x288), Max 25fps olmalıdır.

- Kamera arka plan ışığı telafisi ( BLC ), parlaklık telafisi ( HLC ) Desteklemelidir.

- Kamera üzerinde Hareket Algılama Özelliği olmalıdır ve 4 Bölge ayarlanabilmelidir.

- Kamera 8 Bölge ROI ( Etkin Bölge Alanı ) Desteklemelidir.

- Kamera üzerinde 4 Bölge Maskeleme yapılabilmelidir.

- Kamera IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP Network Protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüze geçişleri otomatik sağlayan ICR bulunmalıdır. Ayrıca Gece ve gündüz modu seçimleri siyah-beyaz ve Renkli olmak üzere ayarlanabilmelidir.

- Kamerada dahili olarak POE(IEEE802.3af) desteği bulunmalıdır.

- Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır.

- Kamerada ONVIF (Profile S, Profile T), API desteği bulunmalıdır.

- Kamera EMC Sertifikasyon: CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)

Güvenlik Sertifikasyon: CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)

Çevre Sertifikasyon: CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Kamera -30 °C , +60 °C Ortam Sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

- Kamera  % 0- % 95 nem aralığında çalışabilmelidir.

- Kamera üzerinden Video üzerine (OSD) isim verilebilmelidir. Konumu belirlenebilmelidir.

- Kamera OSD ayarları üzerinde saat-tarih bölgeside belirlenebilmelidir. Ekran üzerinde sağa – sola taşınabilmelidir.

- Kamera P2P Teknolojisini desteklemeli, sabit IP olmadan ve port açılmadan uzaktan izlenebilmelidir.

- Her Kameranın Kendisine özel QR Kodu olmalıdır.

- Kamerada http Port ve RTSP portu ayrı ayrı belirlenebilmelidir.

- Kamera DHCP Protokolünü desteklemeli, sistemden boştaki bir IP adresini otomatik olarak alabilmelidir.

- Kamera web arayüzünde Türkçe desteği olmalıdır.

- Kamera kendi üzerinde Hareket algılama yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde farklı kullanıcılar açılabilirve yetkileri ayrı ayrı belirlenebilir.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır.

- Kamera Vandal Proof IK-10 koruma sınıfında sahip olmalıdır.

- Kamera 4KV Dalgalanma Korumasına sahip olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden güncellenebilir, reboot edilebilir, fabrika ayarlarına döndürülebilir yapıda olmalıdır.

- Kamera konfigürasyonları dışarı-içeri aktarılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web ara yüzü üzerinden canlı olarak görüntülenebilmelidir.

- Kamera web arayüzü üzerinden parlaklık, kontrast, keskinlik ve doygunluk ayarları yapılabilmelidir.

- Kamera versiyonu WEB üzerinden görüntülenebilmelidir.

- Kamera Web arayüzü üzerinden manuel olarak kayıt yapılabilmelidir.

- Kamera Web arayüzü üzerinden ekran görüntüsü alınabilmelidir.

- Kameranın güç tüketimi 3.5W max olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri Ø109x 81mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 330 gram olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.