VE1608-A (128 KANAL SUNUCU TİPİ NVR)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kayıt Ünitesi Sunucu tipinde olmalıdır ve 128 adet kamerayı kayıt altına alıp , izletebilecek lisanslara sahip olmalıdır.

- Gelen / Giden Bandwith Genişliği herbiri için 1920Mbps olmalıdır.

- Kayıt Ünitesi video formatı olarak MJPEG, H.264 / H.265 codeclerini desteklemelidir.

- Kayıt ünitesi 12 megapiksele kadar decoding ( izletme ) yayınlarını desteklemelidir.

- Kayıt ünitesinin decoding kabiliyetleri aşağıdaki çözünürlüklerde, aşağıda belirlenen kanalları minumum eş zamanlı izletebilmelidir:

- 12MP(4000*3000)@20fps=6CH

- 8MP(3840*2160)@30fps=6CH

- 2MP(1920*1080)@30fps=39CH

- 720P(1280*720)@30fps=52CH

- D1(704*576)@30fps=64ch

- 1000 adete kadar olay senaryosu tanımalanabilir olmalıdır.

- Sisteme aynı anda 300 client bağlanabilmelidir.

- Sistemde 100 farklı rol-departman tanımalanabilmelidir.

- Kayıt ünitesi 	2 adet1000Mbps RJ-45 port, 1 adet 2.5Gbps RJ-45 portlarına sahip olmalıdır.

- Kayıt ünitesine 16 Adet SATA bağlanabilir olmalıdır.

- Kayıt ünitesinde herbir Disk max. 20 TB destekler yapıda olmalıdır.

- Kayıt ünitesinde bulunan HDD’ler Hotswap yapısında olmalıdır.

- Kayıt ünitesi donanımsal olarak RAID 0,1,5,6,10,50,60 destekler yapıda olmalıdır.

- Kayıt ünitesi 2 adet bağımsız HDMI ve 1 adet Display Port çıkışına sahip olmalıdır.

- Kayıt ünitesi bir adet ses giriş ve ses çıkış arayüzlerine sahip olmalıdır.

- Kayıt ünitesin Ön Panelde 2 adet USB 3.0 ve Arka Panelde 4 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.2 Gen2 girişi olmalıdır.

- Kayıt ünitesi Donanım Özellikleri:

Ana İşlemci: Intel Core i7 12. Nesil 
Bellek: 2*8GB DDR4
Ağ Arayüzü: 2 adet 1000Mbps RJ-45 portu ve 1 adet 2.5Gbps RJ-45 portu
İşletim Sistemi: Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64bit
GPU Seçenekleri: Entegre GPU
Otomatik Açılma: Destekleniyor

- Kayıt ünitesi 3U standarlarında kasaya sahip olmalıdır.

- Kayıt ünitesi üzerinde HDD’ler yok iken güç tüketimi 75W’ı geçmemelidir.

- Kayıt ünitesi max. 20kg olmalıdır. ( HDD’ler yokken )

- Kayıt ünitesi çalışma ısısı 0 ile +50 derece arasında çalışmalıdır.

- Kayıt ünitesi ölçüleri 480X675X133.5mm olmalıdır.

- Kayıt ünitesi çalışma nem aralığı 10-95 % aralığında olmalıdır.

- Kayıt Ünitesi işletim sistemi M.2 SSD üzerinde olmalıdır (2*M.2 SSD(1*250GB Takılı)). RAID yapılarak yedekli yapıda olmalıdır.

- Kayıt ünitesi çift güç Girişine  sahip olmalıdır (Yedek güç kaynağı). Her biri AC 100-240V, 50-60Hz desteklemelidir.

- Kayıt ünitesi 3 yıl ithalatçı garantisine sahip olmalıdır.