# MS-C5361-X12PE

# 5 Mega Piksel AI 12X PTZ Bullet Kamera Teknik Şartnamesi

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Kameranın minumum aydınlatma oranı Color: 0.008Lux @F1.6, B/W: 0Lux with IR on olmalıdır.

- Kameranın Super WDR özelliği olmalı ve bu özellik minumum 120 dB olmalıdır.

- Kameranın perdeleme hızı 1/100000-1sn arasında olmalıdır.

- Kameranın Gündüz&Gece görüşü Oto geçişli IR-CUT (ICR) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Focus modu takmatik-yarı-otomatik ya da manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın fokal aralığı 5.3mm-64mm,12X optik zoom olmalıdır.

- Kamera 16X dijital zoom yapabilmelidir.

- Kameranın zoom hızı yaklaşık olarak 4s olmalıdır.

- Kameranın görüş alanı H57°∼H4°/D69°∼D5°/V44°∼V2° olmalıdır.

- Kameranın minumum çalışma mesafesi 1000∼1500mm(Wide-Tele) olmalıdır.

- Kameranın Fokal açıklığı F1.6~F2.8 arasında olmalıdır.

- Kameranın yatay dönüş aralığı 360 ° Sonsuz olmalıdır.

- Kameranın yatay dönüş hızı 0,1 ° ~ 50 ° / s, Pan Preset Hızı: 50° / s

- Kameranın dikey dönüş aralığı -45 ° ~ 30 ° olmalıdır.

- Kameranın dikey dönüş hızı Eğim Manuel Hız: 0,1° ~ 25° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 25°/s

- Kameranın orantısal zoom desteği olmalıdır.

- Kameraya 8 adet patrol ve her patrole 48 adet preset tanımlanabilmelidir.

- Kameraya 4 adet pattern tanımlanabilmelidir.

- Kamera enerji kesintilerinde tekrar eski işlevine geri dönebilmelidir.

- Kameranın PTZ konum göstergesi açılıp kapatılabilmelidir.

- Kameranın Gece görüş mesafesi minimum 140mt. Olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü 2592x1944 olmalıdır.

- Kameranın kare hızı:

60Hz: 30fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

50Hz: 25fps@(2592x1944), 25fps@(2048x1536), 25fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576 olmalıdır.

- Kamera H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın video bit hızı 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR ayarlanabilir) olmalıdır.

- Kameranın Doygunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik ayarları manuel ve otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın IE / Firefox / Chrome / Safari Tarayıcı desteği olmalıdır.

- Kamera 1 * RJ45 10M / 100M Ethernet Bağlantı Noktasına sahip olmalıdır.

- Kamera NAS (NFS, SMB / CIFS'i destekli) kayıt özelliği olmalıdır.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB’ye kadar kapasite artırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Kamera ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir. Ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamerada bir adet ses girişi ve bir adet ses çıkışı bulunmalıdır.

- Kamerada bir adet alarm girişi ve bir adet alarm çıkışı bulunmalıdır.

Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliğ network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera kendi üzerinde hareket algılama yapabilmelidir.

- Kamerada ROI (etkin bölge alanı) 8 bölge özelliği olmalıdır.

- Kamera Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtreleme, AGC, Anti-flicker, Koridor Mode, Deblur, Watermark özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın SIP/VoIP desteği olmalı ve çeşitli alarm kurgularıyla bu özellik üzerinden cep telefonu görüntülü olarak aranılabilmelidir.

- Kamera görüntü üzerinde hareket algıladığında hareket olan bölgeye zoom yaparak hareket takibine olanak sağlamalıdır. (Auto tracking)

- Kamera hareket algıladığı bölüme zoom yaparak net görüntü alabilmeli ve görüntüye zoom yaparak beyaz ışıkla uyarı yapabilmelidir.

- Karmanın sahip olduğu beyaz led alarm anında sürekli ya da kesik kesik yakılarak uyarı yapabilmelidir.

- Kameranın HLC/WDR/BLC ve White Balance özelliği özel olarak ayarlanabilmeli, planlama özelliği sayesinde günün istenilen bölümlerinde istenilen özellikler çalıştırılabilmelidir.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera olay tetiklemeleriyle FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/SIP Phone gibi işlevler yapabilmelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- Kamera Kayıt Sistemine veri gönderemeyince kendi üzerindeki SD karta otomatik olarak kayıt edebilmelidir. Daha sonra Kayıt Sistemi düzelince otomatik olarak kendi üzerine topladığı kayıtları, sisteme uygun tarih saat aralığında yazmalıdır (ANR).

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kameranın Onvif Profile G, Q, S, T protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamera olay kurgularını hareket algılama, network bağlantı hatası, ses algılama gibi olaylar üzerinden yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği ve gerçek zamanlı anlık görüntü alma olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır.

- (Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera hedef nesne, insan ve araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Aynı anda 50 hedefe kadar tespit edebilir ve insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir. Üst ve alt giyim rengi, şapka ve araç türleri (bisiklet, araba, motosiklet, otobüs, kamyon, elektrikli scooter) gibi özellikleri tanıyabilir.

- Kamera dahili olarak, günlük giriş-çıkış olarak kişi ve araç sayma ve Raporlama yapabilmelidir ve 4 algılama alanı kadar bölgesel kişi sayma yapabilmedir.

- Kamera üzerinde araç sayma ve yüz algılama özeliği yapay zeka destekli çipset tarafından desteklenmelidir ve Özellikler arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Başlık bulunur.

- Kamera dahili olarak alarm bölgesine bir kişi girdiğinde hemen değil de belirlenen süreden fazla o ortamda kalırsa alarm moduna geçmelidir.

- Kamera alarm modundayken senaryoları uygulayabilmelidir. Bu senaryolar fotoğraf gönderme, kısa bir video kaydı veya SIP telefon çağrısı olmalıdır.

- Kamera alarm veya hareket algılama gibi özel kayıtları SD karta yapabilmelidir.

- Kamera shutter, gece görüşe geçiş saati gibi değerler saate bağlı periyodik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera OSD üzerine yazılan isim için farklı renk atamaları yapılabilmelidir.

- Kamera VLAN ve Multicast desteklemelidir.

- Kameraya P2P üzerinden Karekodla veya MAC adresi üzerinden erişilebilmelidir. P2P Server Güvenlik ve hız açısından Türkiye lokasyonlu olmalıdır.

- Kamera üzerinde beyaz IP listesi ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir. Belirlenen IP Adresine sahip kullanıcıların kameraya erişmesi kısıtlanabilmelidir.

- Kamera web browser üzerinde çalışırken acil durum kaydı yapılabilmeli, ekran görüntüsü fotoğrafı çekilebilmeli, dijital zoom yapılabilmelidir.

- Cihazın üretici garantisi 2 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.

- Kamera IP66 Dış ortam şartlarına uygun çalışabilmelidir.

- Kamera -40℃∼60℃ sıcaklık aralığın çalışmalıdır.

- Kamera 0-95% (Yoğunlaşmamış) nem oranında çalışmalıdır.

- Kameranın güç kaynağı PoE (802.3at) / DC 12V/2A±10% değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın güç tüketimi 17.2 MAX. 19.3 MAX IR açık olmalıdır.

- Kamera 218mmX120mmX172mm ölçülerine sahip olmalıdır.

- Kameranın maksimum ağırlığı 2 kg olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.