MS-C5365-PE

# 5 Megapiksel AI 180°Panaromik Bullet Kamera Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sistemi PAL olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 15  metre olmalıdır.

- Kamerada 2 adet Smart IR LED bulunmalıdır.

- Kameranın lensi 1.68mm @F2.0 olmalıdır.

- Görüş açısı H180°/V95° olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı 5 megapiksel HD çözünürlüğe eş değer olmalıdır.

- Cihaz 2592x1944 çözünürlükte 60Hz: 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720), 50Hz: 25fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720) görüntü vermelidir.

- Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.008Lux @F2.0 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. ( NFS, SMB/ CIFS)

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Kamera 2592x1944 Çözünürlükte 30 Fps Görüntü vermelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.264+ ve H.265+ desteklemelidir.

- Kamera PoE(802.3af)/DC 12V±10% ile çalışmalıdır.

- Kameranın Onvif Profile G, M, S, T protokol desteği olmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamerada 8 bölge maskeleme olmalıdır.

- İp kameranın çalışma ısısı -40 ile +60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kamera Vandal Proof IK 10 Koruma sertifikalı kasa standartına sahip olmalıdır.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 	95.8mmX74mmX158.5mm olmalıdır.

- Cihzın ağırlığı en fazla 700  gram olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- IR Cut devredeyken kamera maksimum 7.7 W enerji tüketmelidir.

- Kameranın çalışma nem aralığı 0-90 % aralığında olmalıdır.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- Kamera Kayıt Sistemine veri gönderemeyince kendi üzerindeki SD karta otomatik olarak kayıt edebilmelidir. Daha sonra Kayıt Sistemi düzelince otomatik olarak kendi üzerine topladığı kayıtları, sisteme uygun tarih saat aralığında yazmalıdır (ANR).

- SIP Protokolü desteği bulunmalıdır.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Backlight Compensation, 3D-DNR, ROI Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1 TB’ a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL Protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp , bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamerada 120 dB Değerine kadar arttırılabilir, Super WDR ‘ye sahip olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Bitrate kontrolü CBR veya VBR olarak ayarlanabilmelidir.

- Maksimum bitrate değeri 16384 kbps olmalıdır.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliği network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera olay kurgularını hareket algılama, network bağlantı hatası, ses algılama gibi olaylar üzerinden yapabilmelidir.

- Kamera olay tetiklemeleriyle FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/SIP Phone gibi işlevler yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği ve gerçek zamanlı anlık görüntü alma olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır.

(Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera hedef nesne, insan ve araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Aynı anda 50 hedefe kadar tespit edebilir ve insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir. Üst ve alt giyim rengi, şapka ve araç türleri (bisiklet, araba, motosiklet, otobüs, kamyon, elektrikli scooter) gibi özellikleri tanıyabilir.

- Kamera dahili olarak, günlük giriş-çıkış olarak kişi ve araç sayma ve Raporlama yapabilmelidir ve 4 algılama alanı kadar bölgesel kişi sayma yapabilmedir.

- Kamera üzerinde araç sayma ve yüz algılama özeliği yapay zeka destekli çipset tarafından desteklenmelidir ve Özellikler arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Başlık bulunur.

- Kamera dahili olarak alarm bölgesine bir kişi girdiğinde hemen değil de belirlenen süreden fazla o ortamda kalırsa alarm moduna geçmelidir.

- Kamera heat map özelliğine sahip olmalıdır, istatiksel davranış analizi üzerinden ortamdaki en yoğun alanları belirlenmesini sağlar.

- Kamera alarm modundayken senaryoları uygulayabilmelidir. Bu senaryolar fotoğraf gönderme, kısa bir video kaydı veya SIP telefon çağrısı olmalıdır.

- Kamera SD kart kayıtları web kamera arayüzünden veya cep telefonu uygulamasından direkt izlenebilir yapıda olmalıdır.

- Kamera P2P Bağlantı Sunucusu Türkiye lokasyonlu olmalıdır.

- Kamera Alarm veya Hareket Algılama gibi özel kayıtları SD karta yapabilmelidir.

- Kamera HLC, WDR gibi ayarları saate bağlı periyodik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamera shutter, gece görüşe geçiş saati gibi değerler saate bağlı periyodik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera OSD üzerine yazılan isim için farklı renk atamaları yapılabilmelidir.

- Kamera VLAN ve Multicast desteklemelidir.

- Kameraya P2P üzerinden Karekodla veya MAC adresi üzerinden erişilebilmelidir. P2P Server Güvenlik ve hız açısından Türkiye lokasyonlu olmalıdır.

- Kamera video datalarını NVR Cihazına gönderemediğinde, bağlantısı koptuğunda bunu anlayıp kendi üzerindeki mevcut SD Karta kayıtları tutabilmelidir.

- Kamera üzerinde beyaz IP listesi ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir. Belirlenen IP Adresine sahip kullanıcıların kameraya erişmesi kısıtlanabilmelidir.

- Kamera web browser üzerinde çalışırken acil durum kaydı yapılabilmeli, ekran görüntüsü fotoğrafı çekilebilmeli, dijital zoom yapılabilmelidir.

- Kamera üzerinde dahili mikrofon bulunmalıdır.

- Kamera metal ayağı dahili yapıda olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.