MS-C6762-FPE

# 6 Mega Piksel AI Yapay Zeka Motorize Lens IP Pro IR Bullet Kamera

# Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/2.4" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.005Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kamerada Wide dynamic range (WDR) Özelliği bulunmalı ve 120dB Super WDR olmalıdır.

- Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 60 metre olmalıdır.

- Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 Smart IR II Led bulunmaktadır.

- Kamera 2.7-13,5mm Motorize Lense sahip olmalıdır.

- Görüş açısı; H112°∼H38°/D129°∼D44°/V61°∼V22° olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı 6 megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Cihaz 3200x1800 çözünürlükte 60Hz: 30fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080), 50Hz: 25fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080) görüntü vermelidir.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.264+ ve H.265+ desteklemelidir.

- Kamera Starlight teknolojisini desteklemelidir.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Kamerada 8 bölge maskeleme olmalıdır.

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kameranın Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Adres Filtreleme, AGC, Anti-flicker, Koridor Mode, Deblur, LDC, Watermark Gelişmiş Fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

- Kamerada 1 adet ses girişi 1 adet ses çıkışı bulunmalıdır.

- Kamerada 1 adet Alarm girişi 1 adet Alarm çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. (NFS, SMB/ CIFS)

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 Protokollerini desteklemelidir.

- Kamera Backlight Compensation (BLC) Özelliğini desteklemelidir.

- Kamera HLC özelliğini desteklemelidir.

- Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 Ses formatlarını desteklemelidir.

- Kamera Bit Rate Degeri 16Kbps~16Mbps arasında VBR veya CBR olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır.

- (Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Aynı anda 50 hedefe kadar tespit edebilir ve insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir. Üst ve alt giyim rengi, şapka ve araç türleri (bisiklet, araba, motosiklet, otobüs, kamyon, elektrikli scooter) gibi özellikleri tanıyabilir.

- Kamera dahili olarak, günlük giriş-çıkış olarak kişi ve araç sayma ve Raporlama yapabilmelidir ve 4 algılama alanı kadar bölgesel kişi sayma yapabilmedir.

- Kamera istatistiksel davranış analizi üzerinden ortamdaki en yoğun alanları belirlemelidir.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Kameranın SIP/VoIP desteği olmalı ve çeşitli alarm kurgularıyla bu özellik üzerinden cep telefonu görüntülü olarak aranılabilmelidir.

- Kamera olay tetiklemeleriyle FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/SIP Phone gibi işlevler yapabilmelidir.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1 TB ‘a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kameranın ONVIF Profile G & M & S & T, API protokol desteği olmalıdır.

- Kameranın White Balance özelliği olmalı ve bu indoor/outdoor/auto olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- Backlight Compensation, 3d-DNR, ROI Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp, bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- PoE özelliği 802.3af standartına sahip olmalıdır.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Kamera Ekranına internet arayüzünden isim yazılabilmelidir. Ve bu yazılan isim ekranda istenilen yere konabilmelidir.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliğ network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera fotoğraf olarak mail gönderebilmelidir. Kamera günlük belirlenen adetlerde kendi kendine snapshot atabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera hedef nesne, insan-araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Kamerada Akıllı Stream Özelliği bulunmalıdır.

- HLC ve WDR Özelliği saatlere göre periyodik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera gün içerisinde fotoğraf çekip otomatik olarak Mail gönderebilir veya SD Karta kayıt ettirilebilir yapıda olmalıdır. (Snapshot fonksiyonu)

- Kamera üzerinde Tozu, Nemi ve Buğuyu süzen Özel olarak tasarlanmış Membran filtreler bulunmalıdır.

- Kamera yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi yapıldığında, Lens fokusunu ortama göre kendi ayarlayabilmelidir.

- Kamera içine ses kayıt dosyası yüklenebilmelidir. Olası alarm durumlarında (hareket algılama, insan algılama) Kamera içine yüklenen bu ses kaydını ikaz olarak harici hopörlörden uyarı şeklinde anons edebilmelidir.

- Kameraya P2P üzerinden Karekodla veya MAC adresi üzerinden erişilebilmelidir. P2P Server Güvenlik ve hız açısından Türkiye lokasyonlu olmalıdır.

- Kamera Kayıt Sistemine veri gönderemeyince kendi üzerindeki SD karta otomatik olarak kayıt edebilmelidir. Daha sonra Kayıt Sistemi düzelince otomatik olarak kendi üzerine topladığı kayıtları, sisteme uygun tarih saat aralığında yazmalıdır (ANR).

- Kamera üzerinde beyaz IP listesi ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir. Belirlenen IP Adresine sahip kullanıcıların kameraya erişmesi kısıtlanabilmelidir.

- Kamera web browser üzerinde çalışırken acil durum kaydı yapılabilmeli, ekran görüntüsü fotoğrafı çekilebilmeli, dijital zoom yapılabilmelidir.

- Kamera Alarm girişine basıldığında fotoğraf çek yolla komutu uygulanabilmelidir.

- Kamera alarm çıkışı üzerinden kuru kontak yoluyla tetik verilebilmeli bariyer, kapı zili, siren gibi alternatif senaryolar aktif hale getirilebilmelidir.

- Kamera network kaybı ve ses algılama durumlarında alarm oluşturabilmelidir.

- IP kameranın çalışma ısısı -40 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kameranın çalışma nem aralığı 0-95 % aralığında olmalıdır.

- Kamera PoE (802.3af)  ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır.

- IR Led devredeyken kamera maksimum 9.6W enerji tüketmelidir.

- Kameranın koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Hava şartlarına dayanıklı performans yapısında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 134mmX126mmX285mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1080 gram olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.