- MS-C8477-PC 8 Megapiksel AI Yapay Zeka IP Mini IR Bullet Kamera

- Teknik Şartnamesi

- Görüntü Sensörü 1/1.8" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

- Kameranın gece görüş özelliği bulunmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.002Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kamerada Wide dynamic range (WDR) Özelliği bulunmalı ve 140 dB Super WDR olmalıdır.

- Görüş açısı H180°/V50° (4mm) olmalıdır.

- Kameranın perdeleme hızı 1/100000-1sn arasında olmalıdır.

- Kamerada IR Mesafesi en az 30 metre olmalıdır.

- Kamerada 4 Smart IR II LED bulunmaktadır.

- Kameranın lensi 4mm olmalıdır. Sabit Lense sahip olmalıdır.

- Kameranın piksel sayısı 8(4K) megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü 5084x1520 piksel olmalıdır.

- Kameranın kare hızı 60Hz: 25fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720),

50Hz: 25fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720) olmalıdır.

- Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

- Cihazın sıkıştırma formatı H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG desteklemelidir.

- Kamera video bitrate değeri 16Kbps∼16Mbps olmalıdır ve CBR veya VBR olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamerada 8 alana kadar maskeleme olmalıdır.

- Cihazın Renk, ışık, Keskinlik, Kontrast ayarı yapılabilmelidir.

- Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

- Kamera üzerinde dahili mikrofon desteği bulunmalıdır.

- Kamera 1/1 Alarm giriş çıkışına sahip olmalıdır.

- Kamera 1 ses çıkışına sahip olmalıdır.

- Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. (NFS, SMB/ CIFS)

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamerada dahili olarak, 8 adet Video analiz bulunmaktadır.

- (Bölge giriş ihlali, Bölge Terk ihlali, Oyalanma analizi, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Sabotaj Algılama, Çizgi Geçme, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama)

- Kamera dahili olarak, günlük giriş-çıkış olarak kişi ve araç sayma ve raporlama yapabilmelidir ve 4 algılama alanı kadar bölgesel kişi sayma yapabilmelidir.

- Kamera hedef nesne, insan-araç ayrımını yapay zeka destekli olarak yapabilmelidir.

- Kamera SD Slot haznesi Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1 TB‘ a kadar kapasite arttırımı yapılabilmedir.

- Kamera Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark Özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera Hareket algılama durumlarında, network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

- Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

- Kameranın ONVIF Profile G & M & S & T, API protokol desteği olmalıdır.

- Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

- Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan internet Explorer üzerinden de görüntü verebilmelidir.

- Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkanı sağlamalıdır.

- Cihaz PoE besleme ile çalışmalıdır.

- RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kamera SD Kart üzerine kayıt alabilmeli ve kendi ara yüzünden bunu seyrettirebilmelidir.

- SIP Protokolü desteği bulunmalıdır.

- Kamerada gece ve gündüz için farklı ayarlar yapılıp , bu ayarlar profil olarak kullanılabilmelidir. Aralarındaki geçiş ise otomatik olmalıdır.

- Kamerada deblur teknolojisi olmalıdır. Böylece hareketli veya hızlı nesnelerin anlık görüntülenmesindeki bulanıklıklar etkili bir şekilde azaltılabilmeli, daha net ve yüksek kalitede performans gösterilmesi sağlanabilmelidir.

- Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

- Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

- Kamera Smart IR özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera Network üzerinden otomatik olarak IP Adresi alabilmelidir.

- Kamera saat özelliği network, NTP server veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamera arayüzünde hangi işlemlerin yapıldığını gösteren Log kayıtlarını tutan bir menü olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden kolayca güncelleme yapılabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera web arayüzü üzerinden reset, reboot gibi işlemler uygulanabilmelidir.

- Kamera üzerinde yüz algılama özelliği olmalıdır.

- HLC ve WDR Özelliği saatlere göre periyodik olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera gün içerisinde fotoğraf çekip otomatik olarak Mail gönderebilir veya SD Karta kayıt ettirilebilir yapıda olmalıdır. (Snapshot fonksiyonu)

- Kamerada Akıllı Stream Özelliği bulunmalıdır.

- İp kameranın çalışma ısısı -40 ile 60 derece arasında çalışmalıdır.

- Kameranın çalışma nem aralığı 0-95 % aralığında olmalıdır.

- PoE özelliği 802.3at standardına sahip olmalıdır.

- IR Cut devredeyken kamera maksimum 12W enerji tüketmelidir.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Kamera Vandal Proof IK 10 Koruma sertifikalı kasa standardına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.5kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri Φ160mmX127.5mm olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.