# MS-C9674-PA
12 Mega Piksel AI Balıkgözü Kamera Teknik Şartnamesi

## 1. Kamera Donanım Özellikleri

1.1 Görüntü Sensörü 1/1.7" Progressive Scan CMOS olmalıdır.

1.2 Sinyal sitemi PAL olmalıdır.

1.3 Çözünürlük 12 MP (2592×1944) ULTRA HD çözünürlüğe eş değer olmalıdır.

1.4 Minimum aydınlatma Color: Renkli: 0.01Lux @F1.2, Renkli: 0.05Lux @F2.8, Siyah Beyaz: IR açıkken 0Lux olmalıdır.

1.5 Kameranın IR-CUT filtre özelliği olmalıdır.

1.6 Kameranın day/night özelliği bulunmalıdır.

1.7 Kamerada IR Mesafesi en az 15 metre olmalıdır.

1.8 Kamerada 6 adet IR LED bulunmaktadır.

1.9 Lensi 1.98mm@F2.8 sahip olmalıdır.

1.10 Görüş açısı; 360° (Tavan veya Masa montajında), Yan duvar montajında 180° olmalıdır.

1.11 Smart Stream desteği bulunmalıdır.

1.12 Kamera 11 farklı görüntü modu desteklemelidir.

1.13 Kamera, balık gözü (fisheye) veya panoramik görüntüler için hem cihaz üzeri (On-board) Dewarping hem de istemci taraflı (Client-side) Dewarping modlarını desteklemelidir.

## 2. Video Özellikleri

2.1 Kamera 4000×3000 çözünürlükte 60Hz 30fps / 50Hz 25fps çalışabilmelidir.

2.2 H.265 +/H.265(HEVC)/H.264 +/H.264 desteklemelidir.

2.3 Video bitrate 16Kbps∼16Mbps olmalı ve CBR/VBR ayarlanabilmelidir.

2.4 Kamera 2 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

2.5 ROI (8 etkin bölge alanı) özelliği bulunmalıdır.

2.6 En fazla 24 bölge Privacy Masking desteklemelidir

2.7 Auto Tracking, Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Deblur, Watermark özelliklerini desteklemelidir.

2.8 Kamerada 120 dB Değerine kadar arttırılabilir Super WDR bulunmalıdır.

## 3. Ses Özellikleri

3.1 Kamera dahili mikrofon desteğine sahip olmalıdır

3.2 Kamera G.711/AAC/G.722/G.726 ses formatlarını desteklemelidir.

3.3 Kamera 1 ses çıkışına  1 ses girişine sahip olmalıdır.

3.4 İki Yönlü Ses desteklemelidir.

3.5 Alarm durumlarında ses dosyası yüklenerek sesli uyarı yapılabilmelidir.

## 4. Ağ ve Protokol Özellikleri

4.1 Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100/1000 network girişi bulunmalıdır.

4.2 Kamera, IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL protokollerini desteklemelidir.

4.3 Kameranın Onvif Profile G & Q & S & T, API protokol desteğine sahip olmalıdır.

4.4 En az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

4.5. PoE (802.3af) ve DC 12V besleme ile çalışmalıdır.

4.6 DHCP ile otomatik IP alabilmelidir.

4.7 Kamera VLAN ve Multicast desteklemelidir.

## 5. Depolama Özellikleri

5.1 Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 256 GB’a kadar kapasite desteklemelidir.

5.2 Kamera NAS network kayıt özelliğini desteklemelidir. (NFS, SMB/ CIFS).

5.3 ANR 5.5 Network bağlantısı kesildiğinde SD karta kayıt yapmalı ve bağlantı geldiğinde sisteme aktarabilmelidir.

5.4 SD kart kayıtları arayüzden izlenebilmelidir.

5.5 Cihaz networkte bağlanan herhangi bir pc ye kayıt alma imkânı sağlamalıdır.

## 6. Alarm ve Olay Yönetimi

6.1 Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

6.2 SIP / VoIP protokolü desteği bulunmalıdır.

6.3 Hareket algılama ve network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

6.4 Alarm senaryoları (snapshot, kısa video, SIP çağrısı) desteklenmelidir

6.5 Log kayıt menüsü bulunmalıdır.

6.6 Beyaz/Kara IP listesi oluşturulabilmelidir.

6.7 Kamerada 1 adet Alarm girişi 1 adet Alarm çıkışı bulunmalıdır.

## 7. Analiz ve Yapay Zeka Özellikleri

7.1 Kamera VCA 2.0 teknolojisine sahip olmalıdır;

Bolge giriş ihlalı, Bölge Terk ihlali, gelişmiş hareket algılama,Sabotaj algılama, sınır ihlali, Oyalanma analizi, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama.

7.2 Kamera dahili olarak 4 algılama alanı kadar günlük giriş-çıkış olarak kişi sayma, bölgesel kişi sayma ve raporlama yapabilmelidir.

7.3 Kamera ısı haritası (Heat Map, ) ile istatistiksel analiz yapabilmelidir .

7.4 Kamerada Akıllı Stream özelliği bulunmalıdır.

## 8. Sistem ve Yönetim Özellikleri

8.1 Web tarayıcılarından tüm ayarlarına ulaşılabilmelidir.

8.2 Firmware güncelleme desteklemelidir.

8.3 Kamera web arayüzünden reset/reboot yapılabilmelidir.

8.4 Saat ayarı NTP veya manuel yapılabilmelidir.

8.5 OSD isim yazılabilmelidir ve renk atanabilmelidir.

8.6 Kamera arayüzünde Log kayıt menüsü bulunmalıdır.

8.7 Acil durum kaydı, snapshot ve dijital zoom yapılabilmelidir

## 9. Fiziksel ve Çevresel Özellikler

9.1 Kamera çalışma sıcaklığı -40°C ~ +60°C  olmalıdır.

9.2 Kamera çalışma nem aralığı %0–90 olmalıdır.

9.3 Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır.

9.4 Kamera IK10 Vandal Proof sertifikalı olmalıdır.

9.5 Min.: 6W(PoE+)  Max.: 11W(PoE+) (Ir Açıkken).

9.6 Kameranın ölçüleri Φ140mmX45.4mm olmalıdır.

9.7. Cihazın ağırlığı 700 gram olmalıdır.

9.8 Üretici ve ithalatçı garantisi 3 yıl olmalıdır.

9.9 Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.

## 10. Genel Özellikler

10.1 Network üzerinden PC’ye kayıt imkanı sağlamalıdır.

10.2 Gece/gündüz profilleri ayrı ayarlanabilmelidir

10.3 Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

10.4 P2P bağlantı sunucusu bulunmalıdır.

10.5 MAC ile P2P erişim desteklemelidir.