TS5366- X12VPE 5.0MP AI LPR 12X Pro Bullet Plus Radar Destekli Plaka Tanıma Kamera Teknik Şartnamesi

- Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Kamera Renkli Modda ise, Minimum Aydınlatma oranı Color: 0.008Lux @F1.6 Lux ve Minimum Işık Oranı IRLED açıkken 0, Lux olmalıdır.

- Kameranın Super WDR özelliği olmalı ve bu özellik minimum 120 dB olmalıdır.

- Kameranın perdeleme hızı 1/100000-1sn arasında olmalıdır.

- Kameranın Gündüz&Gece görüşü Oto geçişli IR-cut(ICR) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Focus modu otomatik veya manuel olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın fokal aralığı 5.3∼64mm, 12X Optical Zoom lens olmalıdır.

- Kamera Starlight sensöre sahip olmalıdır. Gece görüşünde gerçek nesne renklerini vermelidir.

- Kameranın görüş açısı H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1° olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü 2592x1944 olmalıdır.

- Kamera H.265+ (HEVC) /H.264+/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın video bit hızı 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR ayarlanabilir) olmalıdır.

- Kameranın Doygunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik ayarları manuel ve otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

- Kameranın kare hızı

60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

- Kameranın IE / Firefox / Chrome / Safari Tarayıcı desteği olmalıdır.

- Kamera 1 * RJ45 10M / 100M Ethernet Bağlantı Noktasına sahip olmalıdır.

- Kamera NAS (NFS, SMB / CIFS'i destekli) kayıt özelliği olmalıdır.

- Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera 1TB'ye kadar microSD / SDHC / SDXC Yerel Depolama desteği olmalıdır.

- Kamera BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Adres Filtreleme, AGC, Anti-flicker, Koridor Modu, Deblur, Watermark özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın SIP/VoIP desteği olmalı ve çeşitli alarm kurgularıyla bu özellik üzerinden cep telefonu görüntülü olarak aranılabilmelidir.

- Kameranın HLC/WDR/BLC ve White Balance özelliği özel olarak ayarlanabilmeli, programlama özelliği sayesinde günün istenilen zaman diliminde istenilen özellikler çalıştırılabilmelidir.

- Kamera olay kurgularını hareket algılama, network bağlantı hatası, Ses algılama gibi olaylar üzerinden yapabilmelidir.

- Kamera istenilir ise, günlük olarak fotoğraf çekip SD kart üzerine saklayabilmelidir.

- Kamerada Plaka tanıma algoritması gömülü olmalıdır.

- Kamera gördüğü plakaları text olarak kayıt edebilmelidir.

- Kameraya 20000 adete kadar Beyaz/Kara Liste araç tanımlanabilmelidir.

- Kamera tanımlı araç gördüğünde fotoğrafını ve plakasını kaydedebilmeli, alarm çıkışına tetik vererek kapı, bariyer gibi türevlerini açabilmelidir.

- Kamera önünden geçen araçlar plakasının karakterlerine göre aranabilmelidir. Bu özellik web arayüzünden yapılabilmelidir.

- Kamera geçen araçların listesini dışarı dosya olarak rapor halinde verebilmelidir.

- Kameraya plakalar toplu halde içeri aktarılabilmelidir.

- Kamera Elde ettiği fotoğrafları SD Karta veya FTP Server üzerine kaydedebilmelidir.

- Kamera plaka log larını kendi üzerinde harici bir depolama olmadan kayıt edebilmelidir.

- Kamera içerisinde plaka okunacak şerit veya alan ayarlanabilmelidir.

- Kamera 4 şerit aynı anda algılanmasını destekler.

- Kamera Akıllı Trafik Algılama Desteği olarak, Plaka Tanıma, Plaka Rengi Tanıma, Araç Tipi Sınıflandırma, Araç Renk Tanıma, Araç Yönü Algılama, Hız Algılama, Trafik Akış Algılama özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamera dahili radar modülü ile araç hız tespiti yapabilmelidir.

- Kamera ters yönde ve plakasız araçları tespit edebilmeli ve alarm verebilmelidir.

- Kamera dahili radar modülü ile 4 şeritteki araçları ayrı ayrı sayabilmeli ve raporlamalıdır.

- Radar kamera 32 hedefe aynı anda analiz edebilmelidir.

- Radar kamera min 5 km/s – maks 200 km/s aralığını ölçebilmelidir.

- Radar kamera algılama mesafesi 90 metreye kadar olmalıdır.

- Radar kamera tavsiye edilen Kurulum Yüksekliği optimum performans referans aralığı 2-7 metre arasında olmalıdır.

- Kamera içerisinden TCP / RTSP Plaka datasını post olarak ilet özelliği bulunmalıdır.

- Kamera 200 Km/s hız’a kadar araç plakalarını tanımlayabilmelidir.

- Kameranın API, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & S & T protokol desteği olmalıdır.

- Kamera RTMP Protokolü sayesinde doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

- Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır. Toz, nem ve hava geçirmez yapıda olmalıdır.

- Kamera 4KV Dalgalanma korumasına sahip olmalıdır.

- Kamera -40℃∼60℃ sıcaklık aralığın çalışmalıdır.

- Kamera 5-90% (Yoğunlaşmamış) nem oranında çalışmalıdır.

- Kameranın güç kaynağı PoE (802.3at) / DC 12V±10% değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın güç tüketimi 9W max ve 15W max IR açık olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 320mmX134mmX171mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1623 Radar modülü ile olmalıdır.

- Cihazın üretici garantisi 3 sene olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 3 sene olmalıdır.

- Kamera OEM marka olmamalıdır, global kamera üreticisinin kendi markası olmalıdır.