# MS-C5363-PE
5MP AI Weather-proof Mini Bullet Network Kamera Teknik Şartname

## 1. Kamera Donanım Özellikleri

1.1 Görüntü Sensörü 1/2.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

1.2 50Hz (PAL) video frekansını desteklemelidir.

1.3 Çözünürlük 5MP (2592x1944) olmalıdır.

1.4 Minimum aydınlatma Color: 0.008Lux @F1.6, IR açıkken 0 Lux olmalıdır.

1.5 IR-CUT filtre özelliği bulunmalıdır.

1.6 Kamera day/night özelliğine sahip olmalıdır.

1.7 IR mesafesi 50 metre olmalıdır.

1.8 Kamerada 4 IR LED bulunmalıdır.

1.9 Lens 4mm sabit olmalıdır.

1.10 Görüş açısı H86°/D108°/V63°(4mm) olmalıdır.

1.11 Starlight teknolojisini desteklemelidir.

## 2. Video Özellikleri

2.1 Çözünürlük 5 MP (2592x1944 )çözünürlükte 60Hz:30fps, 50Hz:25fps desteklemelidir.

2.2 H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

2.3 Bitrate 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR) ayarlanabilir olmalıdır.

2.4 En az 3 yayın akışı desteklemelidir.

2.5 ROI (8 alan) desteklemelidir.

2.6 Gizlilik maskesi (Privacy Mask) (8 bölge) desteklemelidir .

2.7 BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Anti sis (Defog), AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC desteklemelidir.

2.8 Kamera 120dB Super WDR desteklemelidir.

2.9 Akıllı Stream özelliği bulunmalıdır.

## 3. Ses Özellikleri

3.1 Ses dosyası yükleme desteği bulunmalıdır.

3.2 Kamera G.711, AAC, G.722 ve G.726 ses formatlarını desteklemelidir.

3.3 1 Audio Girişi ve 1 Audio Çıkışı (1/1) bulunmalıdır.

3.4 16kbps–256kbps ses bit oranı desteklemelidir.

3.5 Alarm durumunda hoparlör üzerinden sesli anons yapılabilmelidir.

## 4. Ağ ve Protokol Özellikleri

4.1 1 adet RJ45 10/100 Ethernet portu bulunmalıdır.

4.2 IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 desteklemelidir.

4.3 ONVIF Profile G, M, S, T ve API desteği bulunmalıdır.

4.4 RTMP protokolü ile doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.

4.5 En az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

4.6 DHCP ile otomatik IP alabilmelidir.

4.7 P2P /MAC erişim desteklemelidir.

4.8 Beyaz ve Kara IP listesi oluşturulabilmelidir.

## 5. Depolama Özellikleri

5.1 Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1TB’a kadar desteklemelidir.

5.2 NAS (NFS, SMB/CIFS) kayıt desteklemelidir.

5.3 ANR 5.5 Network bağlantısı kesildiğinde SD karta kayıt yapmalı ve bağlantı geldiğinde sisteme aktarabilmelidir.

5.5 Network bağlantısı kesildiğinde SD karta kayıt yapmalı ve bağlantı geldiğinde sisteme aktarabilmelidir.

## 6. Alarm ve Olay Yönetimi

6.1 1 Alarm Girişi ve 1 Alarm Çıkışı bulunmalıdır.

6.2 FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

6.3 SIP Voice & Video-over-IP desteği bulunmalıdır.

6.4 Hareket algılama ve network kaybında alarm oluşturabilmelidir.

6.5 Alarm girişinde fotoğraf çekip gönderebilmelidir.

6.6 Alarm çıkışı üzerinden kuru kontak tetik verebilmelidir.

6.5 Snapshot fonksiyonu ile mail gönderebilmelidir.

## 7. Analiz ve Yapay Zeka Özellikleri

7.1 VCA 2.0 altyapısına sahip olmalıdır. 8 adet video analiz desteği bulunmalıdır:

Izinsiz giriş ihlali, Bolge giriş ihlalı, Bölge Terk ihlali, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Oyalanma analizi, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama desteklemelidir.

7.2 Kamera 4 bölgeye kadar kişi ve araç sayma yapabilmelidir.

7.3 İnsan ve araç ayrımı yapabilmelidir.

7.4 Kamera sabotaj alarm desteklemelidir.

7.5 Yüz algılama, Face Attribute Recognition ve Face Privacy Mode desteklemelidir.

7.6 Heat Map (Isı Haritası) desteği bulunmalıdır.

7.7 Attribute Extraction ile insan ve araç özniteliklerini tespit edebilmelidir.

## 8. Sistem ve Yönetim Özellikleri

8.1 Web tarayıcıları üzerinden tüm ayarlara erişilebilmelidir.

8.2 Firmware güncelleme desteklemelidir.

8.3 Reset/Reboot yapılabilmelidir.

8.4 Saat ayarı NTP veya manuel yapılabilmelidir.

8.5 OSD isim yazılabilmelidir.

8.6 Acil durum kaydı, snapshot ve dijital zoom yapılabilmelidir.

8.7 Shutter ve gece geçiş saatleri zamanlanabilmelidir.

## 9. Fiziksel ve Çevresel Özellikler

9.1 Çalışma sıcaklığı -40°C ~ +60°C olmalıdır.

9.2 Nem aralığı %0–95 olmalıdır.

9.3 IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

9.4 PoE (802.3af) ve DC 12V besleme ile çalışmalıdır.

9.5 Ağırlık 750 gram olmalıdır.

9.6 Ölçüler Φ76mm x 214.5mm olmalıdır.

9.7 IR Cut devredeyken maksimum 9W güç tüketmelidir.

9.8 Üretici ve ithalatçı garantisi 3 yıl olmalıdır.

9.9 Kamera Global marka olmalı ve OEM olmamalıdır.

## 10. Genel Özellikler

10.1 Network üzerinden PC’ye kayıt imkanı sağlamalıdır.

10.2 Gece/gündüz profilleri ayrı ayarlanabilmelidir.

10.3 HLC, WDR ve shutter ayarları zaman planlı ayarlanabilmelidir.

10.4 P2P bağlantı sunucusu bulunmalıdır.

10.5 MAC ile P2P erişim desteklemelidir.