# MS-C5372-FPE
5MP AI PRO Dome Kamera Teknik Şartname

## 1. Kamera Donanım Özellikleri

1.1 Görüntü Sensörü 1/2.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

1.2 50Hz (PAL) desteklemelidir.

1.3 Çözünürlük 5MP (2592x1944) olmalıdır.

1.4 Minimum aydınlatma Color: 0.008Lux @F1.4, IR açıkken 0 Lux olmalıdır.

1.5 IR-CUT filtre özelliği bulunmalıdır.

1.6 Day/Night özelliği bulunmalıdır

1.7 IR mesafesi minimum 50 metre olmalıdır.

1.8 3 adet IR LED bulunmalıdır.

1.9. Lens 2.7–13.5mm motorize olmalıdır.

1.10 Görüş açısı H89°∼H30°/D111°∼D37°/V66°∼V22° olmalıdır.

1.11 Smart IR özelliği bulunmalıdır.

## 2. Video Özellikleri

2.1 (2592×1944) çözünürlükte 25 fps’e kadar, 60 Hz modunda ise 30 fps’e kadar görüntü verebilmelidir.

2.2. H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG desteklemelidir.

2.3 Bitrate 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR) ayarlanabilir olmalıdır.

2.4 En az 3 yayın akışı desteklemelidir.

2.5 ROI (8 alan) desteklemelidir.

2.6 Gizlilik maskesi (Privacy Mask) (en az 8 bölge) desteklemelidir

2.7 BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Anti sis (Defog), AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC  özelliği desteklemelidir.

2.8 120dB WDR desteklemelidir

## 3. Ses Özellikleri

3.1 Dahili mikrofon ve 1 ses çıkışı bulunmalıdır.

3.2 G.711/AAC/G.722/G.726 ses formatlarını desteklemelidir.

3.3 Two-way Audio desteklemelidir.

3.4 Alarm durumlarında ses dosyası yüklenerek sesli uyarı yapılabilmelidir.

## 4. Ağ ve Protokol Özellikleri

4.1 1 adet RJ45 10/100 Ethernet portu bulunmalıdır.

4.2 Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 ağ prtokolleri desteklemelidir.

4.3 ONVIF Profile G, M, S, T ve API desteği bulunmalıdır.

4.4 En az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

4.5 PoE (802.3af) ve DC 12V besleme ile çalışmalıdır.

4.6 DHCP ile otomatik IP alabilmelidir.

4.7 VLAN ve Multicast desteklemelidir.

## 5. Depolama Özellikleri

5.1 Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1TB’a kadar desteklemelidir.

5.2 NAS (NFS, SMB/CIFS) kayıt desteklemelidir.

5.3 ANR 5.5 Network bağlantısı kesildiğinde SD karta kayıt yapmalı ve bağlantı geldiğinde sisteme aktarabilmelidir.

5.4 SD kart kayıtları arayüzden izlenebilmelidir.

## 6. Alarm ve Olay Yönetimi

6.1 FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir .

6.2. SIP / VoIP desteği bulunmalıdır.

6.3 Hareket algılama, network kaybı ve ses algılamada alarm oluşturabilmelidir.

6.4. Alarm senaryoları (snapshot, kısa video, SIP çağrısı) desteklenmelidir.

6.5 Log kayıt menüsü bulunmalıdır.

6.6 Beyaz/Kara IP listesi oluşturulabilmelidir.

6.7 Alarm girişine basıldığında fotoğraf gönderme yapılabilmelidir.

6.8 Alarm çıkışı üzerinden kuru kontak tetik verebilmelidir.

## 7. Analiz ve Yapay Zeka Özellikleri

7.1 VCA 2.0 altyapısına sahip olmalıdır. 8 adet video analiz desteği bulunmalıdır:

Izinsiz giriş ihlali, Bolge giriş ihlalı, Bölge Terk ihlali, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Oyalanma analizi, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama.

7.2 4 bölgeye kadar kişi ve araç sayma yapabilmelidir

7.3 İnsan ve araç ayrımı yapabilmelidir.

7.4 Kamera dahili olarak Araç ve kişi sayma  4 bölgeye kadar algılama yapabilmelidir.

7.5 Kamera sabotaj alarm desteklemelidir.

7.6 Yüz algılama, Face Attribute Recognition ve Face Privacy Mode desteklemelidir.

7.7 Heat Map (Isı Haritası) desteği bulunmalıdır.

7.8 Attribute Extraction ile insan ve araç özniteliklerini tespit edebilmelidir.

## 8. Sistem ve Yönetim Özellikleri

8.1 Web tarayıcıları üzerinden tüm ayarlara erişilebilmelidir.

8.2 Firmware güncelleme desteklemelidir.

8.3 Reset/Reboot yapılabilmelidir.

8.4 Saat ayarı NTP veya manuel yapılabilmelidir.

8.5 OSD isim yazılabilmelidir ve renk atanabilmelidir.

8.6. Acil durum kaydı, snapshot ve dijital zoom yapılabilmelidir.

## 9. Fiziksel ve Çevresel Özellikler

9.1 Çalışma sıcaklığı -40°C ~ +60°C olmalıdır.

9.2 Nem aralığı %0–95 olmalıdır.

9.3 IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

9.4 IK10 vandal-proof olmalıdır.

9.5 Min.: 3.1W (DC 12V), 4W(PoE) (IR kapalı)  Max.: 5.5W (DC 12V), 6.8W(PoE) (IR açık)

9.6 Ölçüler 143mm x 108.4mm olmalıdır.

9.7 Ağırlık yaklaşık 1100g olmalıdır.

9.8 Üretici ve ithalatçı garantisi 3 yıl olmalıdır.

9.9 Kamera Global marka olmalı ve OEM olmamalıdır.

## 10. Genel Özellikler

10.1 Network üzerinden PC’ye kayıt imkanı sağlamalıdır.

10.2 Gece/gündüz profilleri ayrı ayarlanabilmelidir.

10.3 HLC, WDR ve shutter ayarları zaman planlı ayarlanabilmelidir.

10.4 P2P bağlantı sunucusu bulunmalıdır.

10.5 MAC ile P2P erişim desteklemelidir.