# MS-C5431-HYPG1
Milesight AI True Color Turret Network Camera Teknik Şartnamesi

## 1. Kamera Donanım Özellikleri

1.1 Görüntü Sensörü 1/2.65” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

1.2 Sinyal sistemi PAL olmalıdır.

1.3 Çözünürlük 5MP (2960 × 1664) olmalıdır.

1.4 Minimum aydınlatma değeri 0.003 Lux @F1.0 (Color, 30 IRE), aydınlatıcı açıkken 0 Lux olmalıdır.

1.5 Kamerada IR-CUT filtre bulunmalıdır.

1.6 Kamera day/night özelliğine sahip olmalıdır.

1.7. IR aydınlatma mesafesi 40 metreye, beyaz ışık (Warm Light) aydınlatma mesafesi 30 metreye kadar olmalıdır.

1.8 3 adet Smart Hybrid Light (IR + White Warm Light) bulunmalıdır.

1.9 Lens 2.8 mm veya 4 mm lens seçeneğine sahip olmalıdır

1.10 Görüş açısı H:111° / V:58.5° / D:136° olmalıdır.

1.11 Kamera Smart Hybrid Light teknolojisine sahip olmalı.

## 2. Video Özellikleri

2.1 (2960 × 1664) çözünürlükte 60Hz 30fps / 50Hz 25fps desteklemelidir.

2.2 H.265+, H.265, H.264+, H.264 ve MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

2.3 Bitrate 16 Kbps~16 Mbps CBR veya VBR olarak ayarlanabilmelidir.

2.4 Kamera 3 adet yayın akışına sahip olmalıdır.

2.5 ROI (8 etkin bölge alanı) özelliği bulunmalıdır.

2.6 Gizlilik maskesi (Privacy Mask) (en az 8 bölge) desteklemelidir.

2.7 BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Anti sis(Defog), AGC, LDC, Anti-flicker, Deblur özelliği desteklemelidir.

2.8 Kamerada 120 dB Super WDR bulunmalıdır.

## 3. Ses Özellikleri

3.1 Kamera dahili çift mikrofon desteklemelidir.

3.2 G.711/AAC/G.722/G.726 ses formatlarını desteklemelidir.

3.3 Two-way Audio desteklemelidir

3.4 Kamera dahili hoparlöre sahip olmalıdır.

3.5 Alarm durumlarında ses dosyası yüklenerek sesli uyarı yapılabilmelidir.

## 4. Ağ ve Protokol Özellikleri

4.1 Kamera üzerinde 1 adet RJ45 10/100 network girişi bulunmalıdır.

4.2 Kamera IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, LLDP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 ağ protokollerini desteklemelidir.

4.3 Onvif Profile G, M, S, T ,API protokol desteğine sahip olmalıdır.

4.4 En az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

4.5 PoE (802.3af) ve DC 12V besleme ile çalışmalıdır.

4.6 DHCP ile otomatik IP alabilmelidir.

4.7 Kamera VLAN ve Multicast desteklemelidir.

4.8 Kamera Network üzerinden otomatik IP alabilmelidir.

4.9 Kamera VLAN ve Multicast desteklemelidir.

## 5. Depolama Özellikleri

5.1 Kamera Micro SD / SDHC / SDXC desteklemeli ve 1 TB’a kadar kapasite desteklemelidir

5.2 Kamera NAS kayıt desteği sunmalıdır (NFS, SMB/CIFS).

5.3 ANR (Automatic Network Replenishment) desteklemelidir.

5.4 SD kart kayıtları arayüzden izlenebilmelidir.

## 6. Alarm ve Olay Yönetimi

6.1 Kamera FTP Upload / SMTP Upload desteklemelidir.

6.2 SIP / VoIP protokolü desteği bulunmalıdır.

6.3 Hareket algılama ve network kaybı durumlarında alarm vermelidir.

6.4 Alarm senaryoları (snapshot, kısa video, SIP çağrısı) desteklenmelidir.

6.5 Log kayıt menüsü bulunmalıdır

6.6 Beyaz/Kara IP listesi oluşturulabilmelidir.

6.7 Alarm butonuna basınca ikaz ışıklarını yakması gerekmektedir.

## 7. Analiz ve Yapay Zeka Özellikleri

7.1 Kamera VCA 2.0 teknolojisine sahip olmalıdır:

Izinsiz giriş ihlali, Bolge giriş ihlalı, Bölge Terk ihlali, gelişmiş hareket algılama, sınır ihlali, Oyalanma analizi, Yabancı nesne algılama, Kayıp Nesne Algılama.

7.2 Kamera dahili olarak, günlük giriş-çıkış olarak kişi ve araç sayma ve Raporlama yapabilmelidir.

7.3 Kamera 4 algılama alanı kadar bölgesel kişi sayma yapabilmedir.

7.4 Yüz algılama algılama yapabilmeli.

7.5 Heat Map (Isı Haritası) desteği bulunmalıdır.

7.6 Kamera sabotaj alarm desteklemelidir.

## 8. Sistem ve Yönetim Özellikleri

8.1 Web tarayıcıları üzerinden tüm ayarlara erişilebilmelidir.

8.2 Firmware güncelleme desteklemelidir.

8.3 Kamera web arayüzünden reset/reboot yapılabilmelidir.

8.4 Saat ayarı NTP veya manuel yapılabilmelidir.

8.5 OSD isim yazılabilmelidir ve renk atanabilmelidir

8.6 Kamera arayüzünde Log kayıt menüsü bulunmalıdır.

8.7 Acil durum kaydı, snapshot ve dijital zoom yapılabilmelidir.

## 9. Fiziksel ve Çevresel Özellikler

9.1 Kamera çalışma sıcaklığı -40°C ∼ 60°C aralığında olmalıdır.

9.2 Kamera çalışma nem aralığı %0–95 RH olmalıdır.

9.3 Kamera IP67 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

9.4 Kamera IK10 vandal-proof koruma sınıfına sahip olmalıdır.

9.5 Minimum: 3W (DC 12V), 4W (PoE) Maksimum: 9W (DC 12V), 10W (PoE)

9.6 Cihazın ölçüleri Φ122 mm × 108 mm olmalıdır.

9.7 Cihazın ağırlığı yaklaşık 0.9 kg olmalıdır.

9.8 Üretici ve ithalatçı garantisi 3 yıl olmalıdır.

9.9 Kamera Global marka olmalı ve OEM olmamalıdır.

## 10. Genel Özellikler

10.1 Network üzerinden PC’ye kayıt imkanı sağlamalıdır.

10.2 Gece/gündüz profilleri ayrı ayarlanabilmelidir

10.3 Kamera değiştirilebilir shutter ayarına sahip olmalıdır.

10.4 P2P bağlantı sunucusu bulunmalıdır.

10.5 MAC ile P2P erişim desteklemelidir.

10.6 Network kesintisinde SD karta kayıt yapabilmelidir.