FOREDGE NS6016GC ETHERNET SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde 16 Adet X 10/100/1000Mbps RJ45(Gigabit) adaptif portu bulunmalıdır.

- Cihazın yönetimi bulut tabanını desteklemelidir, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Web UI Yönetimini destekler.

MQTT Protokolüne dayalı bulut yönetimini destekler.

QoS desteği, Storm Control destekler.

Port Mirroring desteğini, VLAN konfigürasyonunu sağlar.

Yazılım güncellemelerini destekler.

- Cihaz IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab Network standartlarını desteklemelidir.

- Cihazın Toplam Switching kapasitesi 32Gbps olmalıdır.

- Cihaz 8K MAC Adreslemesi desteğine sahip olmalıdır.

- Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.

- Cihazda Link Act (Link & Data) Göstergesi, Güç Göstergesi, led göstergeleri olmalıdır.

- Cihaz güç girişi 12V / 2A olmalıdır.

- Cihaz üzerinde bağlantı durumlarını gösteren link indikatörleri bulunmalıdır.

- Cihaz çalışma sıcaklığı 0°C ~ 40°C arasında olmalıdır.

- Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.

- Cihaz Çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihaz depolama nem aralığı 5%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 285 mm x 180 mm x 44 mm olmalıdır.

- Cihazın CE, FCC, CCC, RoHS sertifikaları olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.