FOREDGE NS605L ETHERNET SWİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde 5 Adet X 100/1000 RJ45 (Gigabit) adaptif port bulunmalıdır.

- Cihazın throughput değeri (Bandwidth) 10Gbps olmalıdır.

- Cihazın MAC değeri 4K olmalıdır.

- Cihazın Transfer Modu Store and Forward olmalıdır.

- Cihazda IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab Network protokolleri bulunmalıdır.

- Cihazda Jumbo Frame 9216 byte olmalıdır.

- Cihazın CE, FCC, CCC, RoHS sertifikaları olmalıdır.

- Cihazın güç kaynağı DC 12V /1A olmalıdır.

- Cihaz çalışma sıcaklığı 0°C ~ 40°C arasında olmalıdır.

- Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.

- Cihaz çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihaz depolama nem aralığı 5%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PWR, Link/act harici led göstergeleri bulunmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 92 mm x 82 mm x 22 mm olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.