UNIWIZ - NVR 108E2-P8 - 8 Kanal PoE NETWORK KAYIT CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- NVR kayıt cihazının sıkıştırma formatı Ultra 265 / H.265 / H.264 olmalıdır. Aynı anda kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının en az 8 kanal ip kamera desteği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının, network kayıt, video akış (Bandwidth) bant genişliği 50 Mbps (Incoming) ve 40 Mbps (Outgoing) olmalıdır.

- ONVİF, RTSP Protokollerini desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazı, kayıt ve canlı izlemede çoklu video akışını desteklemeli IP kameraların (Main/Sub) ana akış ve alt akışlar arasında seçim yapılarak ayarlanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı tanımlanan 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/ QCIF network IP kameraları canlı gösterimine ve video kayıt depolayabilmesine sahip olmalıdır.

- Cihazda kayıt etme çözünürlüğü ile uzak izleme çözünürlüğü ayrı ayarlanabilen Dual Stream özelliği bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazının video kaybı alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak görüntü kayıplarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında (pre-alarm), (post-alarm) alar öncesi ve alarm sonrası kayıt özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı HDD hatası alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak HDD hatalarında üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı network kopması alarmı özelliği bulunmalı ve yaşanacak network problemlerinde üzerindeki buzzer ile sesli uyarı ve E-posta ile bildirim yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında 1 adet HDMI ve 1 adet VGA çıkışı olmalıdır. Çözünürlükler

VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

HDMI: 3840x2160/30Hz , 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

- NVR kayıt cihazı (overwrite) üzerine yaz fonksiyonunu desteklemelidir. Bu özellik sayesine HDD’ler dolduktan sonra ilk günkü kaydı silerek kayda devam etmesini sağlamalıdır

- NVR kayıt cihazı en az 1 adet sata harddisk” yuvası olmalı ve 2TB/3TB/4TB/6TB SATA hard diskleri kullanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazında hdd bölümünde bulunan SMART kategorisi ile, hdd’lerde bozuk alan, hata, hdd sıcaklığı gibi raporları takip edebilme özelliği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 1 adet 10/100 Mbps RJ45 interface girişi bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 8 adet RJ45 10M/100M poe girişi olmalıdır.

- PoE özelliği IEEE 802.3af/at standartına sahip olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında 2 adet USB 2.0 girişi olmalıdır.

- Cihazda 1 Ses çıkışı bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazı kayıt planlamasını manuel, sürekli, alarm, hareket şeklinde yapabilmelidir.

- NVR kayıt cihazı elektrik kesintisi gibi enerji kaybı yaşanan durumlarda tekrar enerji geldiğinde otomatik olarak çalışmaya başlamalı ve kayıt etmeye devam etmelidir.

- NVR kayıt cihazında kullanıcı yetkilendirme fonksiyonu olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının menüsünde özel kamera sıralaması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının PTZ kontrol desteği olmalıdır. Bu sayede cihaza entegre edilen onvif speed dome kameraları cihaz üstünden, cms yazılımından, web browser’den ve cep telefonundan kontrol desteğini sağlamalıdır.

- NVR kayıt cihazı static ve DHCP IP protokollerini desteklemelidir.

- NVR kayıt cihazında DDNS desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazında mail gönderme bulunmalıdır.

- NVR kayıt cihazında Cloud ve P2P servisi olmalıdır. Bu servis sayesinde kare barkodlar yardımı ile mobil yazılımı indirip cihaz id’si ile sabit ip ve port açmadan cihaz uzaktan izlenilmelidir.

- NVR kayıt cihazı log tutmalıdır. Bu log’lar istenildiği takdirde yedeklenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazında import ve export olmalıdır. Bu sayede cihazda yaptığınız tüm ayarlar yedeklenmelidir. Diğer cihazımıza tüm ayarlar uygulanabilmelidir.

- NVR kayıt cihazının USB Mouse desteği olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının Genel menüsünden modeli, seri numarası, donanım ve yazılım sürümleri görülebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının ara yüzünde fabrikasyon ayarlarına dönme seçeneği bulunmalıdır. Bu seçenek tüm ayarları kapsadığı gibi sadece belirlenen ayarların da fabrikasyon ayarlarına dönmesine imkân verebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının yetkisiz kullanımını engellemek için şifre koruması olmalıdır.

- NVR kayıt cihazı İPhone ve Android telefonlardan ve tabletlerden izlenebilmelidir.

- NVR kayıt cihazının CMS yazılımı tek ekranda 64 kanal göstermelidir.

- NVR kayıt cihazının Çalışma Sıcaklığı: -10℃~+55℃ Nem Oranı:10%~90% olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının ebatları 260mm × 243mm × 46mm olmalıdır.

- NVR kayıt cihazının beslemesi 52V DC ≤9 W olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.