SP-M3 Kameralı Araç Takip Sistemi ( Dashcam )

Teknik Şartnamesi

- Kamera sisteminin işletim sistemi gömülü Linux olmalıdır.

- Kamera sistemi, dahili SIM kart yuvasına sahip olmalı ve 4G TD-LTE, FDD-LTE ve 3G (WCDMA) ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera sistemi, entegre olarak bir adet 1080P kameraya sahip olmalı; bu kamera sürücü alanını görüntülemelidir. Ayrıca kamera kutusundan ikinci harici kamera çıkmalı ve bu kamera aracın ön kısmını görecek şekilde montaj edilmelidir.

- Kamera sistemi H.264 video sıkıştırma kodlamalarını desteklemelidir.

- Kamera sistemi üçüncü kanal bağlantısını desteklemeli; gerektiğinde harici kamera (örneğin kamyon, tır, otobüs vb.) bağlanabilmelidir.

- Kamera yapay zeka analizli olduğundan sürekli siyah-beyaz olacak şekilde renk vermelidir.

- Sürücüye bakan kamerada infared gece görüşü özeliği bulunmalıdır.

- Kameranın görüş açısı yatayda en az 77.7°, dikeyde en az 40.5° olmalıdır.

- Kamera sistemi çift modlu (Dual Mode) GPS konumlandırma özelliğine sahip olmalıdır.

- GPS doğruluk değeri ≤10 metre olmalı ve %95 güvenilirlikle çalışabilmelidir (Google Harita üzerinde).

- Cihaz, Wi-Fi bağlantısını desteklemeli ve hotspot üzerinden yerel yapılandırma ve yedekleme yapılabilmelidir.

- Cihazın dahili Wi-Fi modülü 2.4G IEEE 802.11b/g/n protokollerini desteklemelidir.

- Cihazda dahili hoparlör ve mikrofon bulunmalı; çift yönlü sesli iletişimi desteklemelidir.

- Cihaz, üç boyutlu ivme ölçer (G-Sensor) sensörüne sahip olmalıdır.

- Cihaz, araç çalışıyorken sarsılma, ani fren, çarpışma veya devrilme durumlarını algılayarak alarm üretebilmelidir.

- Kamera üzerinde SOS alarmı anında tektiklenebilmek amacı ile panik butonu bulunmalıdır.

- Kamera sistemi acil durum (SOS) butonuna sahip olmalı; butona basıldığında anlık konum ve fotoğraf bilgisi izleme merkezine gönderilmelidir.

- Kamera sistemi SMTP protokolü aracılığıyla e-posta alarmı gönderebilmelidir.

- Kamera sistemi, belirlenen bölgeden çıkılması halinde bölge alarmı (Zone Alarm) oluşturabilmelidir.

- Kamera sistemi, belirlenen hız sınırı aşıldığında aşırı hız alarmı verebilmelidir.

- Kamera sistemi, cihaz çalışma durumu, 4G sinyal seviyesi ve kayıt durumu gibi bilgileri gösterebilen indikatör uyarıcı ışıklı durum göstergelerine (LED) sahip olmalıdır.

- Cihazda dahili olarak 4G ve Wi-Fi antenleri bulunmalıdır.

- GPS anteni harici olarak bağlanabilir olmalıdır.

- Cihaz, 12–36V DC güç girişi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz aktif durumda iken, 12V modunda maksimum 0.30A akım tüketmelidir.

- Cihazda video kayıtları için microSD kart yuvası bulunmalı ve en fazla 512GB kapasite desteklenmelidir.

- Kamera sistemi iOS ve Android mobil uygulamalarını desteklemelidir.

- Güç tasarrufu modunda (yalnızca GPS modu aktifken) cihazın akım tüketimi 0.07A olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C arasında olmalıdır.

- Cihazın boyutları 100 × 88 × 98 mm’yi geçmemelidir.

- Cihaz kutusu içeriğinde bağlantı kabloları, acil durum butonu ve GPS anten kablosu yer almalıdır.

- Cihaz, sürüş mesafesi (kilometre), hız ve alarm raporu sağlayabilmelidir.

- Aynı cihaza birden fazla kullanıcı eşzamanlı olarak erişebilmelidir.

- Cihazın ithalatçı garantisi 2 yıl olmalıdır.

- Cihazın izleme ve yönetim platformuna ücretsiz erişim süresi 1 yıl olmalıdır.

- Geriye dönük rota (geçmiş güzergah) verileri 1 yıl süreyle saklanabilmelidir.

- Geriye dönük video kayıt süresi, SD kart kapasitesi ile orantılı olarak değişmelidir.

- Cihaz, metinden sese (TTS) fonksiyonuna sahip olmalı ve sesli uyarı verebilmelidir.

- Cihaz, yapay zeka desteği sayesinde sürücüyü tanımlayabilmeli ve algılayabilmelidir.

- Cihaz, yapay zeka desteği sayesinde şerit ihlali, sürücü anormalliği (yorgunluk, dikkat dağınıklığı vb.), sigara kullanımı, telefonla konuşma, kısa mesafe uyarısı ve aracın kenarlarından yaklaşan tehlike durumlarında alarm verebilmelidir.

- Video izleme merkezi verilen alarmların raporunu sağlayabilmelidir.

- Cihazda dahili olarak 1 adet IO alarm girişi bulunmalı ve bu giriş tek tuşla acil durum (SOS) alarmı işlevi için kullanılabilmelidir.

- .Cihazın gecikmeli kapanma süresi 5 ila 1440 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Düşük güç modunda cihaz, belirli aralıklarla konum ve video verilerini iletebilmelidir.

- Soğuk başlatma ve sıcak başlatma süreleri 15 saniyeyi geçmemelidir.

- Cihaz, IR-cut filtreye sahip olmalı ve gündüz/gece otomatik geçiş fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihaz, sistem donması veya hata durumunda otomatik yeniden başlatma (auto-reset) özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın çalışma gücü tüketimi 5W’tan düşük, uyku modu tüketimi 0.5W’tan az olmalıdır.

- 3G/4G bağlantısı kesildiğinde, cihaz GPS kayıtlarını 10000 adede kadar kendi hafızasında tutabilmelidir.

- 3G/4G bağlantısı kesildiğinde cihaz video kayıtlarını SD karta kaydedebilmeli ve bağlantı yeniden kurulduğunda SD karttaki kayıtlara yazılım üzerinden erişilebilmelidir.

- Cihaz, 24 saat kesintisiz çalışma kapasitesine sahip olmalı ve endüstriyel elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.

- Sistem, OTA (Over-The-Air) üzerinden uzaktan güncelleme ve parametre yapılandırmasını desteklemelidir.

- Cihaz, istenildiği takdirde araç içerisinde bir internet erişim dağıtıcısı (Wi-Fi Hotspot / Mobile Internet Router) olarak kullanılabilmelidir. Bu kapsamda cihaz, araçtaki dahili mobil bağlantı (3G/4G) üzerinden interneti alarak, Wi-Fi veya benzeri kablosuz ağ üzerinden aracın içinde birden fazla cihaz tarafından paylaşılmasına olanak sağlamalıdır.