VİDEOPARK VP-2300CPE POINT TO POINT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde 1 Adet X 10/100Mbps adaptif port (RJ45) bulunmalıdır.

- Cihazda 802.11b/g/n 300Mbps MIMO teknolojisi bulunmalıdır.

- Cihaz reset modunu desteklemelidir.

- Cihaz, IP65 sertifikalı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PWR, LAN Port harici led göstergeleri bulunmalıdır.

- Cihazda dahili çift polarize 8dBi anten bulunmalıdır.

- Cihazın remote güç kaynağı 24V/0,5A PoE olmalıdır.

- Cihazda harici pozitif ve dahili negatif DC 12V/1A güç kaynağı olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 140 mm x 75 mm x 34 mm olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 0.15 kg olmalıdır.

- Cihazın montaj tipi, duvar & direk tipinde olmalıdır

- Cihaz çalışma sıcaklığı -30°C ~ 55°C arasında olmalıdır.

- Cihaz depolama sıcaklığı -40°C ~ 70°C arasında olmalıdır.

- Cihaz çalışma nem aralığı 10%~ 90%RH aralığında olmalıdır.

- Cihaz çalışma depolama nem aralığı 5%~ 95%RH aralığında olmalıdır.

- Cihazın frekans aralığı 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz olmalıdır.

- Cihazın kanal dağıtımı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 olmalıdır.

- Cihazın modülasyon modu, 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK), 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM), 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) olmalıdır.

- Cihazın iletim hızı, 11b maximum 11Mbps, 11g maximum 54Mbps, 11n maximum 300Mbps olmalıdır.

- Cihazın yayın alma hassasiyeti,

11b：≤-90±1.5dBm @1Mbps, ≤-84±1.5dBm @11Mbps,

11g：≤-86±1.5dBm @6Mbps, ≤-69±1.5dBm @54Mbps, 1

1n 20MHz：≤-85±1.5dBm @MCS0, ≤-67±1.5dBm @MCS7,

11n 40MHz：≤-82±1.5dBm @MCS0, ≤-64±1.5dBm @MCS7 olmalıdır.

- Cihazın iletim gücü, 11b: ≥17±1.5dBm@11Mbps,

11g: ≥15dBm±1.5dBm@54Mbps,

11n: ≥14dBm±1.5dBm@MCS7 olmalıdır.

- Cihazın iletim mesafesi, 1 km olmalıdır.

- Cihazın çalışma modu, bridge acces point, bridge client olmalıdır.

- Cihazın durumu, sistem, köprü, arayüz durumlarını desteklemelidir.

- Cihazın bridge yapılandırılması,

Wireless mode: Bridge access point/Bridge client,

Bridge access point: bridging SSID, bridging password, wireless protocol, wireless bandwidth, wireless channel, wireless power,

Bridge client: bridging SSID, encryption method, bridging password, peer MAC address, wireless channel, wireless power, fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- Cihazın sistem yönetiminde, sistem hata ayıklama, parola değişikliği, yeniden başlatma/sıfırlama/yükseltme olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl uluslararası üretici garantisine sahip olmalıdır.